МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СТРУКТУРЫ

Ефремов Н.С., Митюшов Е.А., Берестова С.А.

Екатеринбург, Российская Федерация

Авторы предлагают методику прогнозирования макроскопических механических характеристик композиционного материала, армированного волокнами, по материальным константам материалов матрицы и волокон, пространственной структуре укладки волокон и их объемному содержанию. Методика включает способ описания произвольного пространственного армирования прямыми и криволинейными волокнами макроскопически-ортотропного композита с помощью шести безразмерных параметров армирования, полностью описывающих структуру армирования в отношении физико-механических свойств. Метод определения эффективных тензоров упругости и податливости композиционного материала основывается на взвешенном среднегеометрическом осреднении либо осреднении в предельных приближениях Фойгта и Ройсса тензоров жесткостей отдельных трансверсально-изотропных однонаправлено-армированных элементарных объемов.[1]

В предположении об идеальной адгезии между волокном и основой композиционного материала может быть получена матрица 6x6, характеризующая условные моменты первого порядка распределения микроструктурных напряжений в материале матрицы и волокна. Это позволяет определить энергию формоизменеия каждого из компонентов композита при произвольном напряженном состоянии объема материала, и в приближении неразрушимости одного из компонентов рассчитать предельное значение модуля напряженно-деформированного состояния, как функции его (напряженно-деформированного состояния) конфигурации, при котором среднее значение энергии формоизменеия в другом компоненте достигает условного предела разрушения. Таким образом, в первом приближении можно построить индикационные поверхности начала разрушения композиционного материала при различных напряженно-деформированных состояниях, характеризующие  анизотропию его предельных механических свойств.

Для композиционной конструкции в виде криволинейной оболочки (гипара), образованной двумя взаимнопересекающимися наборами непараллельных прямых, армированной вдоль данных направляющих, авторская методика позволяет произвести расчет прочности в различных точках ее (оболочки) поверхности с учетом неравномерности распределения компонентов и неоднородности распределения углов армирования. Кроме того, можно произвести расчет распределения напряжений по поверхности конструкции при определенном виде нагружения и, в приближении неразрушимости, например, материала армирующих волокон, выявить точки, в которых должно начаться разрушение материала матрицы.

Литература

1. Ефремов Н.С., Митюшов Е.А., Берестова С.А.  Параметрическое описание структуры армированных композитов и построение индикатрис их упругих свойств, Механика композиционных материалов и конструкций, 2008, т.14, № 1, с. 35-48