КРАЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ В КРУПНОЯЧЕИСТЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-АРМИРОВАННЫХ ТЕЛАХ В ФОРМЕ ПРЯМОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА

Ошева И.Ю., Ташкинов А.А., Шавшуков В.Е.

Пермь, Россия

Для тел в форме прямого параллелепипеда, используемых в качестве образцов в экспериментах на сжатие, при приложении нагрузок, генерирующих в рабочей части однородных образцов однородное напряженно-деформированное состояние, может возникнуть неоднородное напряженное состояние, связанное с краевым эффектом: вблизи границы тела имеется область, в которой напряженно-деформированное состояние отлично от напряженно-деформированного состояния внутри тела. В механике деформируемого твердого тела зачастую решающим является расчет прочности именно в таких областях. Особенно выражено краевой эффект проявляется для неоднородных материалов.

В рассматриваемых  крупноячеистых композиционных материалах размеры неоднородностей имеют тот же порядок, что и размеры тела, поэтому для описания поведения таких материалов используют структурный подход, при котором все элементы материала описываются явным образом. Краевой эффект в крупноячеистых композитах зависит от расположения каркаса в матрице, от взаимного расположения армирующих нитей, от их геометрических размеров, а так же от дефектов типа “подрезки” части нитей и определяется граничными условиями. В данной работе было исследовано влияние коэффициента трения на напряженно-деформированное состояние композитов с минеральной поликристаллической матрицей и трехмерно-направленным ортогональным углеродным каркасом при сжатии.

Анализ напряженно-деформированного состояния и исследование краевых эффектов проводились численно с использованием программного комплекса ANSYS. Вычислена концентрация напряжений и ширина краевой зоны, как на опорных поверхностях, так и по оси, вдоль которой происходит нагружение.

Работа выполняется при финансовой поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ №09-08-99117, РФФИ №10-08-96062.