ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗГИБАЕМЫХ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИН

Немировский Ю.В., Янковский А.П.

Новосибирск, Россия

Сформулирована задача термоупругопластического деформирования гибких слоисто-волокнистых пластин со сложными структурами армирования. Проведен качественный анализ поставленной задачи, указан путь ее линеаризации на основе синтеза метода простой итерации и метода переменных параметров упругости. Разработан метод интегрирования рассматриваемой краевой задачи. Проведено сравнение решений для металлокомпозитных пластин в геометрически линейной и нелинейной постановках. Конкретные расчеты показали, что несущая способность таких конструкций при упругопластическом деформировании (второе предельное состояние) в разы больше, чем при упругом деформировании (первое предельное состояние); неучет гибкости тонких пластин при их упругопластическом изгибе может приводить к существенному занижению оценки их несущей способности и даже к качественному искажению особенностей поведения конструкции. Так показано, что нагрев пластин в рамках геометрически линейной постановки приводит к некоторому снижению уровня предельных поперечных нагрузок, а в рамках геометрически нелинейной постановки, наоборот, к увеличению расчетных значений уровней предельного нагружения. Продемонстрировано, что при продольно-поперечном изгибе тонких пластин разнесение армированных слоев позволяет повысить сопротивляемость конструкций при сохранении общего расхода арматуры как в рамках упругого, так и упругопластического деформирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума СО РАН (Постановление № 10 от 15.01.09, номера проектов 115).