Вариационный принцип для возмущений стационарного движения вязкопластического тела

Соловей В.Д.

Екатеринбург, Россия

Система уравнений для нестационарных возмущений основного медленного стационарного движения вязкопластического тела имеет следующий вид.

ρδwi =δσij,j,							(1)

δvi, i=0,								(2)

δsij=2КH−3 (−2εklδεklεij+H2δεij)+4μδεij,		(3)

δεij=(δvi,j+δvj,i)2 ,					(4)

δsi j=δσ ij−δσδij,						(5)

где

δwi=δvi,t.								(6)

Здесь H=2εijεij; εij и sij-известные скорость деформации и девиатор напряжений основного стационарного движения соответственно. Звёздочкой обозначаются заданные величины.

Граничные условия для возмущений основного движения задаются так:

δvi=δvi на Sv;					                   (7)

δvn=δvn, δpτ=δpτ на Sp;				       (8)

δvn=0, δpτ=0 на Ss1;					       (9)

δvn=0, δpτ=δpτ на Ss2;				     (10)

Доказывается следующий вариационный принцип. Функционал

δG'=VδW'dS−Spδpτδvτ'dl−Ss2δpτδvτt'dl+Vρ δwiδvi'dS,	(11)

определенный на множестве виртуальных возмущений скорости перемещения δvi', удовлетворяющих условию несжимаемости (2) и граничным условиям (7)-(10), для действительного возмущения скорости перемещения δvi принимает минимальное значение. Здесь V-объем тела.

Функция  δW' в (11) определяется следующим образом:

δW'=δsij'δεij'/2.

Сформулированный вариационный принцип можно использовать при исследовании стационарных процессов деформирования тел на устойчивость [1].

Литература

1. Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. М: Мир. 1973.-280 с.