ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ

Попов Н.Н.

Самара, Россия

Флуктуации и неравномерность механических характеристик материала оказывают существенное влияние на поля деформаций и напряжений. Отсюда естественным образом возникает задача построения феноменологических моделей, описывающих стохастические поля деформаций и напряжений по координатам, которые являются основной информацией при решении стохастических краевых задач реологии. Особую актуальность эта проблема приобретает для деформаций ползучести, разброс экспериментальных данных по пространственной координате для которых может составлять до 50-70 %, и такие результаты приходится рассматривать как приемлемые.

Для анализа локальных стохастических полей деформаций были использованы данные работы [1], где были выполнены комплексные экспериментальные исследования и анализ распределения по длине одноосного образца деформации ползучести сплава АД-1 в процессе его деформирования вплоть до разрушения. Стохастический анализ экспериментальных данных позволил сделать вывод, что для описания распределения полей неупругой деформации по пространственной координате (вдоль образца) при фиксированном напряжении и времени может быть использована следующая структура случайной функции для деформаций: ρ, мм «Экспериментальная» (1) и «теоретическая» (2) зависимости для корреляционной функции KAρ

1

2

,

где U(x) − случайная однородная функция, описывающая флуктуации реологических свойств материала, статистические характеристики которой известны: ; а число α  играет роль коэффициента вариации этих свойств,  – постоянная материала, символ математического ожидания.

При решении стохастических задач ползучести  для случайной функции A(x) обычно используется корреляционная функция вида

, , , ,                           (1)

где γ, β – постоянные величины, определяемые по опытным данным из условий наилучшей аппроксимации. Детальная обработка экспериментальных данных для деформации ползучести показала, что одномерные стохастические поля удовлетворительно описываются корреляционной функцией вида (1). На рисунке приведена типичная картина для корреляционной функции. “Экспериментальная” корреляционная функция строилась на основе опытных данных.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 10-01-00644-а)

Литература

1. В.П.Радченко. С.А.Дудкин, М.И.Тимофее в.Экспериментальные исследования  и анализ полей неупругих микро- и макродеформаций  сплава АД-1 – Вестник СамГТУ. Серия:Физ.мат.науки. Вып.16. Самара: CамГТУ, 2002. С.111-117.