ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНО-УПРУГОГО МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

Радченко В.П., Андреева Е.А.

Самара, Россия

Экспериментальные и теоретические исследования одноосной ползучести нелинейно-упругих материалов показали, что мгновенно-упругая деформация этого материала при нагрузке eH при t=0+0 и полной разгрузке после ползучести при действии постоянного напряжения ep существенно отличаются друг от друга, причем может выполняться как соотношение ep>eH, так и ep<eH [1-3]. Другими словами, наблюдается эффект влияния деформации ползучести на упругую деформацию при действии постоянного напряжения. Естественно возникает вопрос об обобщении и анализе полученных результатов для условий сложного напряженного состояния.

В настоящей работе используется модификация структурной модели, предложенной в [4], согласно которой микронеоднородный материал моделируется системой хаотически ориентированных однородных стержней (локальных элементов) одинаковой длины, работающих на растяжение-сжатие. Каждый элемент этой системы наделяется свойствами нелинейной упругости (в отличие от модели [4], где использован закон линейной упругости) и нелинейной вязкости.

Предложены уравнения равновесия и совместности деформаций для структурной модели, разработана методика идентификации параметров, выполнена алгоритмизация методики расчета ползучести, установлена связь между микро- и макронапряженными состояниями.

Выполненный детальный анализ ползучести нелинейно-упругого материала при постоянном тензоре напряжений на основании структурной модели показал следующие результаты: 1) показано, что эффект влияния ползучести на упругую деформацию имеет место и при сложном напряженном состоянии в случае, если локальные элементы (и материал на макроуровне) наделены законом нелинейной упругости, при этом происходит не только изменение модуля вектора нелинейных упругих деформаций в пространстве деформаций вследствие ползучести, но и его поворот, что является новым неизвестным ранее фактором; 2) установлено, что вследствие ползучести компоненты нелинейно-упругой деформации проявляют одновременно свойства механической памяти, поскольку в процессе ползучести после разгрузки происходит полное эволюционное восстановление первоначальных упругих свойств, а также вязкоупругости, так как мгновенно-упругая дефрмация неявно зависит от времени; это означает, что на феноменологическом уровне механики сплошных сред нельзя использовать гипотезу аддитивности упругой деформации и деформации ползучести.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию (проект РНП 2.1.1.3397),  при поддержке РФФИ (проект №10-01-00644-а).

Литература

1. Кнетс И.В. Ползучесть компактной костной ткани человека при растяжении [Текст] / И.В. Кнетс, Ю.К. Вилкс. // Механика полимеров, 1975. – Т.11, №4. – С. 634-638.

2. Мелнис А.Э.. Нелинейная ползучесть компактной костной ткани человека при растяжении [Текст] / А.Э. Мелнис, Я.Б. Лайзан. // Механика полимеров, 1978. – Т.14, №1. – С. 97-100 .

3. Радченко В.П. Математическая модель ползучести микронеоднородного нелинейно-упругого материала {Текст] / В.П. Радченко, Д.В. Шапиевский. // ПТМФ, 2008. – Т.49, №3. – С.157-163.

4. Радченко В.П. Реологическое деформирование и разрушение материалов и элементов конструкций [Текст] / В.П. Радченко, Ю.А. Еремин. – М.: Машиностроение-1 ,2004. – 264 с. – ISBN 5–94275-111-0.