ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЛЕРКИНА ПРИ РЕШЕНИИ ГРАНИЧНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧАХ СТАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

Спевак Л.Ф.

Екатеринбург, Россия

В основе решения задач математической физики методом граничных элементов лежит решение граничных интегральных уравнений относительно значений искомых величин, не заданных граничными условиями. Для статических задач теории упругости такое уравнение имеет вид [1]:

cijx0ujx0=Sfjxuijx0,x−ujxfijx0,xdSx+Ωbjxuijx0,xdΩx.	(1)

Для решения граница исследуемой области разбивается на граничные элементы и требуется удовлетворение уравнения (1) в узловых точках элементов. В результате получается система линейных алгебраических уравнений относительно значений поверхностных напряжений и перемещений в узлах. Такой подход к решению уравнения (1) называется методом коллокаций. Коэффициентами системы алгебраических уравнений являются интегралы по граничным элементам от произведений функций влияния и функций формы. Такие же интегралы необходимы для определения после решения системы значений перемещений, деформаций и напряжений внутри области. Полученные для точного вычисления всех необходимых интегралов аналитические формулы [2] позволили существенно сократить время решения задачи и повысить точность результатов.

Альтернативным подходом к решению уравнения (1) является метод Галеркина, суть которого – выполнение уравнения в среднем по каждому граничному элементу. Если в качестве весовых функций принять заданные на элементах функции формы, уравнение (1) приведется к системе линейных уравнений, коэффициентами которой будут интегралы от произведений функций формы на аналитические выражения, соответствующие интегралам в методе коллокаций. Интегрирование в этом случае производится по переменной x0, которая входит как параметр в интегралы по переменной x, используемые в методе коллокаций. Метод Галеркина позволяет более точно выполнить граничное интегральное уравнение, а, следовательно, более корректно решить всю задачу. При этом применение формул аналитического интегрирования, как и в методе коллокаций, ускоряет счет и улучшает точность решения. В данной работе предложен подход к аналитическому вычислению интегралов для двумерных задач. Рассмотрен случай постоянной аппроксимации на прямолинейных элементах. Полученные результаты опробованы на тестовых задачах.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 14 "Интеллектуальные информационные технологии, математическое моделирование, системный анализ и автоматизация". Направление 3. Вычислительные технологии и системы.

Литература

1. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов. М.: Мир, 1987. 524 с.

2. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Модифицированный метод граничных элементов в задачах механики, теплопроводности и диффузии. Екатеринбург: УрО РАН. 2009. 164 с.