О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТАХ ПРИ РЕШЕНИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ИЗОТРОПНОГО ОДНОРОДНОГО КОНТИНУУМА КОССЕРА

Адамов А.А.

Пермь, Россия

Модель континуума Коссера несомненно обладает более высокой общностью по сравнению с классической моделью сплошной среды и позволяет получать качественно новые теоретические результаты при решении краевых задач статики и динамики.

Рассмотрены проблемы и достижения при практической идентификации констант упругого изотропного однородного и центрально-симметричного континуума Коссера с использованием решений различных статических и динамических краевых задач. В обзоре представлены следующие группы методов, применяемых при идентификации констант:

- методы размерных эффектов, основанные на предсказываемой теорией Коссера зависимости жесткости образцов от их размеров в опытах с изгибом и кручением стержней и пластинок;

- полевые методы, базирующиеся на сравнительном анализе полей перемещений и деформаций в окрестности различных концентраторов напряжений, где классическая теория и теория Коссера дают отличающиеся результаты;

- методы, основанные на явлении дисперсии сдвиговых волн;

- расчетные методы определения констант континуума Коссера, основанные на применении процедур осреднения для гетерогенных материалов с известной внутренней структурой, чаще всего, периодической.

По классификации [1] моментные модели относятся к слабо нелокальным теориям, для которых масштабные параметры длины микроструктурного элемента малы по сравнению с рассматриваемыми длинами волн, рассматриваемыми характерными геометрическими размерами элементов конструкций. Поэтому для рассматриваемого континуума Коссера актуальны вопросы использования метода гомогенизации при моделировании поведении гетерогенных материалов и связанные с этим ограничения на использование гипотезы однородности при рассмотрении краевых эффектов.

Информация о разных масштабных параметрах, имеющих размерность длины, содержится в любой полной комбинации констант континуума Коссера. Для их анализа получены соотношения, связывающие константы рассматриваемого континуума в представлениях В. Новацкого, А. Эрингена и Р. Лейкса. Выполнен сравнительный анализ констант в различных представлениях и 6 масштабных параметров длины для 13 комбинаций констант модели, полученных в экспериментальных работах для реальных материалов. Показана значимая корреляция вычисленных масштабных факторов длины с размерами структурных элементов исследованных материалов.

Аналогичный анализ выполнен для 10 комбинаций констант, используемых в теоретических работах. Показано, что значимые вычислительные эффекты учета моментных напряжений в основном демонстрируются в приграничных слоях, толщина которых соизмерима с масштабными параметрами длины для конкретного однородного континуума Коссера и где решение недостоверно в силу гипотез метода гомогенизации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН «Трибологические и прочностные свойства структурированных материалов и поверхностных слоев» и в рамках Программы поддержки ведущих научных школ (НШ-3717.2008.1).

Литература

1. И.А. Кунин. Теория упругих сред с микроструктурой: Нелокальная теория упругости. М.: Наука. 1975, 416 с.