ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ, ОСНОВАННОГО НА ВАРИАЦИОННОЙ ПОСТАНОВКЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ В НЕОДНОРОДНОМ ТЕЛЕ

Колмогоров В.Л., Федотов В.П., Спевак Л.Ф.

Екатеринбург, Россия

Включения из инородного материала существенно усложняют расчет напряженно-деформированного состояния в теле. Существенная неоднородность полей напряжений и деформаций требует разработки специальных алгоритмов решения. В данной работе предложен алгоритм расчета для двумерных областей на базе метода разделения переменных, основанного на вариационной постановке [1]. Важной составляющей представленного подхода является выбор виртуальных полей с использованием граничных интегральных уравнений [2]. Для них точно удовлетворяются входящие в краевую задачу линейные дифференциальные уравнения и граничные условия. В выражения для универсальных полей входят интегралы по граничным элементам от известных функций влияния. Использование при расчетах численного интегрирования делает процедуру трудоемкой и вносит дополнительную вычислительную погрешность. В связи с этим было предложено использование аналитических формул численного интегрирования [3, 4]. В результате виртуальные поля принимают вид конечных аналитических выражений, зависящих от значений напряжений и перемещений на граничных элементах. В качестве неизвестных параметров выступают не заданные граничными условиями значения поверхностных напряжений и перемещений на граничных элементах. В случае, когда деформируемая область состоит из двух или более зон с различными свойствами, виртуальные поля строятся отдельно для каждой зоны, а непрерывность на границах зон удовлетворяется за счет того, что в выражения для соседних зон войдут одни и те же значения параметров в граничных узлах. В качестве теста рассмотрена задача деформирования пластины с круговым включением.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 10-01-00121-а.

# Литература

1. Колмогоров В.Л. Механика обработки металлов давлением. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. 836 с.

2. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Применение формул аналитического интегрирования в граничном вариационном методе // Тезисы III Российской научно-технической конференции “Разрушение, контроль и диагностика материалов и конструкций”, Екатеринбург, 24-26 апреля, 2007. С. 182.

3. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Решение связных диффузионно-деформационных задач на основе алгоритмов параллельного действия. Екатеринбург: УрО РАН. 2007. 172 с.

4. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Модифицированный метод граничных элементов в задачах механики, теплопроводности и диффузии. Екатеринбург: УрО РАН. 2009. 164 с.