поля структурных напряжений и деформаций в однонаправленно-армированных волокнистых композиционных материалах квазипериодической структуры

Ипатова А.В., Вильдеман В.Э.

Пермь, Россия

Решение задач прогнозирования прочности ответственных конструкций из композиционных материалов связано с анализом полей структурных напряжений и деформаций в неоднородных телах [1, 2]. В связи с этим, важным фактором, требующим учета, является стохастический характер структуры композита. Настоящая работа посвящена исследованию характеристик полей напряжений и деформаций, возникающих в материале в условиях макрооднородного деформированного состояния, в зависимости от особенностей структуры материала.

Рассматривались однонаправленные композиционные материалы с тетрагональной укладкой волокон круглого либо эллиптического поперечного сечения. Расчетная область состояла из девяти ячеек периодичности. Для исследования модели с учетом реальных технологических отклонений рассматривалась квазипериодическая структура, геометрия которой синтезировалась путем внесения разупорядоченности в исходную периодическую структуру при ограничении, что волокна не могут выходить за пределы своих ячеек периодичности.

Рассмотрены случаи отклонения положения центра включения от центра ячейки периодичности, а также влияние положения большой полуоси эллиптических включений на напряженно-деформированное состояние материала при различных коэффициентах вариации. Разработаны алгоритмы компьютерного синтеза случайных структур волокнистых композитов с учетом заданных законов распределения параметров ориентации, размеров и формы структурных элементов.

Проведены расчеты напряженно-деформированных состояний материалов с помощью конечно-элементного пакета ANSYS [3], произведена обработка полученных результатов. Выявлены некоторые статистические зависимости полей структурных напряжений и деформаций композитов со случайной структурой от величины отклонений геометрических параметров включений.

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии формы и положения волокон на поля структурных деформаций и напряжений. Проведены оценки вероятностей микроразрушений в зависимости от статистических характеристик случайных структур однонаправленных волокнистых композиционных материалов.

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ 08-08-00702).

Литература

1. Соколкин Ю. В., Ташкинов А. А.  Механика деформирования и разрушения неоднородных тел.-М.:Наука, 1984

2. Вильдеман В.Э., Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А.. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов. – М.: Наука; Физматлит, 1997

3. Чигарев А. В., Кравчук А. С., Смалюк А. Ф. «ANSYS для инженеров», М.: Машиностроение-1, 2004