ТОЧНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ О РАВНОВЕСИИ УПРУГИХ АНИЗОТРОПНЫХ ТЕЛ С ОСЕВОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИММЕТРИЕЙ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зайцев А.В., Кутергин А.В., Фукалов А.А.

Пермь, Россия

В различных отраслях промышленности, строительства и геологии, на предприятиях аэрокосмического и нефте-газо-химического комплексов находят применение конструкции и сооружения сферической и цилиндрической формы, изготовленные из упругих анизотропных материалов, весом которых нельзя пренебречь. Поэтому важным и актуальным является получение новых точных аналитических решений задач о равновесии тяжелых толстостенных анизотропных упругих тел с центральной и осевой симметрией, находящихся под действием равномерно распределенных внутреннего и/или внешнего давления, и разработка на основе этих решений инженерных методов уточненного прочностного анализа. Кроме того, получение аналитических зависимостей важно еще и для тестирования численных алгоритмов решения более сложных задач, в которых отдельные элементы конструкций и сооружений имеют аналогичную геометрию и граничные условия, а также для отработки методик эксперимента с тяжелыми телами простейшей геометрии.

Получены новые точные аналитические решения задач о равновесии толстостенных анизотропных тяжелых тел с осевой и центральной симметрией, жестко закрепленных по внешней или внутренней поверхности и находящихся под действием равномерных внутреннего или внешнего давлений [1, 2]. В частных случаях из полученных соотношений следуют выражения для перемещений, напряжений и деформаций в вертикальных и горизонтальных тяжелых изотропных цилиндрах [3] и сферах [3, 4]. В других частных случаях, когда при определении напряженно-деформированного состояния можно пренебречь вкладом массовых сил, из полученных уравнений следуют классические решения задач Ламе для протяженных ортотропных цилиндров [5] и трансверсально-изотропных сфер [6].

В качестве примера использования полученных аналитических решений проанализированы распределения перемещений, деформаций и напряжений в поперечных сечениях шахтных стволов и монолитных крепей цилиндрических и сферических горных выработок, которые используются для длительного хранения высокоагрессивных и реакционноспособных твердых и жидких сред, при различных значениях равномерно распределенных давлений, заданных на внешней и внутренней поверхностях, различных отношениях внутреннего и внешнего радиусов и упругих свойств материалов. На основе многокритериального подхода, описывающего различные реальные механизмы разрушения анизотропных тел с осевой и центральной симметрией, проведена оценка начальной прочности.

Литература

1. А.В. Зайцев, А.В. Кутергин. Упругое равновесие тяжелых горизонтальных и вертикальных ортотропных цилиндрических тел // Неравновесные процессы в сплошных средах: Мат. Всероссийск. конф. молодых ученых. Пермь: Изд-во ПГУ, 2009. С. 107–110.

2. А.В. Зайцев, А.А. Фукалов Уточненный прочностной анализ монолитной крепи сферической горной выработки // Неравновесные процессы в сплошных средах: Материалы Всероссийск. конф. молодых ученых. Пермь: Изд-во ПГУ, 2009. С. 107–110.

3. Г.Б. Кузнецов. Упругость, вязкоупругость и длительная прочность цилиндрических и сферических тел. М.: Наука, 1979. 112 с.

4. Л.Л. Кожевникова, Г.Б. Кузнецов, В.П. Матвеенко, И.Н. Шардаков. Аналитическое исследование упругого равновесия полой сферы, жестко закрепленной по внешнему контуру // Пробл. прочности. 1974. № 9. С. 20–23.

5. И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, И.В. Демьянушко и др. Термопрочность деталей машин. М.: Машиностроение, 1975. 455 с.

6. С.Г. Лехницкий Теория упругости анизотропного тела. М.: Наука, 1977. 416 с.