ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ КВАЗИПЛАСТИЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД, МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ В ДОПРЕДЕЛЬНОЙ И ЗАПРЕДЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ НАГРУЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ

Жигалкин В.М., Усольцева О.М., Семенов В.Н., Цой П.А.

Новосибирск, Россия

Исследован характер упруго-пластического деформирования пестрого сильвинита, каменной соли, песчаника, мрамора, металлов и сплавов в условиях трехосного напряженного состояния: объемного сжатия и объемного сжатия со сбросом бокового давления. Установлены закономерности изменения деформационно-прочностных характеристик от уровня бокового давления, вида траектории нагружения, степени достигнутой осевой деформации в случае сброса бокового давления. Деформирование металлов и сплавов на ниспадающей ветви диаграммы деформирования имеет волновой характер, зависящий от температуры.

Испытания выполнены на оборудовании, обеспечивающем жесткий режим нагружения (сервогидравлический пресс фирмы Instron с предельной нагрузкой 250 кН и жесткостью 200 МН/м). Деформирование образцов в запредельном участке нагружения продолжалось до полной потери ими несущей способности.