О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УПРУГИХ МОДУЛЕЙ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ СТАЛИ

Бобров П., Восниок В.

Бремен, Германия

Исследовательский проект SFB 747 «Mikrokaltumformen: Prozesse, Charakterisierung, Optimierung», который проводится в университете Бремена при финансовой поддержке Deutsche Forschungsgemeinschaft, работает с металлическими микродеталями. Т.к. размеры деталей лежат в субмиллиметровой области, количество зерен в материале по некоторым направлениям может быть достаточно малым, что обуславливает локальную анизотропию, которая носит случайный характер. Для того, чтобы учесть это при моделировании процессов пластической деформации и распределений напряжений в готовом изделии, необходимо получить распределения упругих модулей в материале с текстурой. Эти распределения можно получить из ФРО кристаллитов в поликристалле.

Распределения в ориентационном пространстве SO(3) можно представить в виде  с инвариантной мерой  и плотностью распределения , которая представляется в виде ряда из обобщенных шаровых гармоник. Важным классом распределений являются класс канонических нормальных распределений (КНР) [1]. Однако использование аналитической формулы КНР несет определенные трудности. Более эффективный путь получения ориентаций имеющих КНР лежит в применении ЦПТ для SO(3) [2]. Для этого используется метод малых вращений [3]. Последовательность сверток мер  с равномерным распределением на множестве малых вращений

сходится к КНР с параметрами  и  [3]. Реализацией случайной ориентировки кристаллита является последовательность малых вращений  вокруг ориентировки текстуры . Реализации тензоров упругости/податливости получаются из реализаций ориентировок согласно формулам тензорного представления SO(3).

Литература

1. T.I. Savyolova. Approximation of the Pole Figures and the Orientation of Distribution of Grains in Polycrystalline Samples by means of Canonical Normal Distributions. Textures and Microstructures. 1993, Vol. 22, 17 –27.

2. K.R. Parthasarathy. The Central Limit Theorem for the Rotation Group. Теория вероятностей и ее применения.1964, IX, 2, 273-282.

3. М.В. Боровков, Т.И. Савелова. Аппроксимация класса канонических нормальных распределений методом случайных вращений в текстурном анализе. Заводская лаборатория. 2002, 68, 2, 16-21.