ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАССЛОЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ СРЕДЫ ВДОЛЬ ЛИНИИ РАЗДЕЛА ДВУХ МАТЕРИАЛОВ

Астапов Н.С., Корнев В.М.

Новосибирск, Россия

Рассматривается распространение трещины, расположенной на линии раздела сред в составном кусочно-однородном материале. Под действием растяжения, приложенного на бесконечности, реализуется первая мода разрушения. Подробно анализируется случай, когда упругие характеристики материалов совпадают, а прочностные существенно различаются. Для расчета разрушения композиционного материала использована модификация модели Леонова-Панасюка-Дагдейла, главным отличием которой является наличие поперечника зоны предразрушения. Выявлено охрупчивание при разрушении путем расслоения, причем зона предразрушения расположена в слабейшем материале, а разрушение происходит по границе раздела двух материалов. Дано описание построения диаграммы квазихрупкого разрушения. Предложенная оценочная диаграмма разрушения может оказаться полезной при исследовании деформирования и разрушения композитов. Например, при ремонте трубопроводов описанная выше возможность охрупчивания позволяет рекомендовать следующее: прочностные характеристики материала ввариваемого нового участка трубы должны приближаться к характеристикам материала старой трубы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 10-08-00220), программы Президиума РАН № 22.16 и интеграционного проекта СО РАН № 115.