ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДИФФУЗИОННЫХ БОРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ИХ СТРУКТУРУ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ ПОД НАГРУЗКОЙ

Пугачева Н.Б., Гурченко Т.М., Замятин А.Н., Трушина Е.Б.

Екатеринбург, Россия

Борирование применяют для повышения износостойкости поверхностного слоя. Диффузионные боридные покрытия наносили на образцы из углеродистой стали марки Ст3 и легированных сталей марок 12Х18Н10Т, 7ХМФС и 4Х5МФС в порошковых насыщающих смесях на основе карбида бора с галоидными активаторами. Температура выдержки в печи 900 °С, длительность 5 ч. Микроструктуру покрытий исследовали на оптическом микроскопе NEOPHOT-21 и растровом электронном микроскопе TESCAN с программным обеспечением VEGA. Характер распределения элементов по толщине покрытий проводили с помощью энергодисперсионный приставки OXFORD с программным обеспечением INCA. Фазовый состав покрытий определяли на рентгеновском дифрактометре Shimadzu в kα излучении хрома. Микротвердость покрытий определяли на приборе LEICA с программным обеспечением Materials Workstation при нагрузке 50 г.

Микроструктура, фазовый состав и характер распределения элементов по толщине боридных покрытий определяется химическим составом основы. На углеродистой стали Ст3 борированный слой имеет игольчатое строение, состоит из боридов железа FeB, Fe2B и характеризуется максимальной микротвердостью 30 ГПа; на стали 12Х18Н10Т образовалось покрытие мелкодисперсного строения, содержащее кроме борида железа FeB бориды титана (Ti2B5 и Ti2B) и хрома (Cr5B3) и имеющее микротвердость не более 50 ГПа; на стали 7ХМФС сформировалось двухслойное покрытие с внешней игольчатой зоной (FeB и Fe2B) с микротвердостью 20 ГПа и внутренней мелкозернистой (W2B, Mo2B и Cr5B3), на стали 4Х5МФС сформировалось двухслойное покрытие с внешней игольчатой зоной (FeB и Fe2B) с микротвердостью 30 ГПа и внутренней мелкозернистой (Cr5B3).

Для оценки стойкости боридных покрытий к растрескиванию проведены испытания, позволяющие осуществлять циклический нагрев образцов до заданной температуры в условиях постоянно действующих механических напряжений растяжения. Режим термоциклирования – нагрев до 900, 1000, 1100 и 1200 °С, в воздушной атмосфере, в азоте и водороде. К одному концу образца подвешивали груз 193 Н. Длительность цикла составляла 120 с (60 с нагрев и 60 с охлаждение). В процессе термоциклирования проводилась фотосъемка образцов в конце каждого цикла нагрева и охлаждения.

Установлено, что разрушение покрытий при термоциклировании происходит путем его постепенного отслаивания от поверхности образца. На стали марки Ст3 заметно развиваются процессы окисления, ускоряющие отслаивание борированного слоя. Поскольку стойкость штамповой стали марки 4Х5МФС к окислению значительно выше за счет легирования хромом, происходит гораздо медленное отслаивание боридов, а долговечность боридных покрытий на штамповой стали 4Х5МФС существенно выше по сравнению с углеродистой Ст3.

Работа выполнена при частичной поддержке программы № 13 ОЭММПУ РАН

«Трибологические и прочностные свойства структурированных материалов и поверхностных слоев».