ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОНЕЧНОМЕРНОГО ЦИЛИНДРА, НАГРУЖЕННОГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ ПОТОКОМ ЖИДКОСТИ

Писарев П.В., Модорский В.Я.

Пермь, Россия

В работе приводятся результаты моделирования взаимовлияния конструкции, представляющей собой тонкостенный цилиндр конечной длины и потока жидкости. Материал конструкции - резина. Торцы цилиндра жестко закреплены. Начальные данные: плотность твердого тела (резины) 1100 кг/м3, модуль Юнга 10 МПа, коэффициент Пуассона 0.45. Давление, действующее на входе, на выходе и на наружной поверхности трубы 101300 Па. В качестве жидкой фазы принимается вода. Температура жидкости и окружающей среды 293 К. В работе определяются поля давления жидкости и деформации, при взаимном воздействии конструкции и гидродинамического потока.

Моделирование процессов производилось в многопроцессорном инженерном пакете ANSYS 12.1 на высокопроизводительном вычислительном комплексе ПГТУ. Твердотельная модель разработана в инженерном пакете Solid Works 2009.

Расчетная сетка представляет собой совокупность гексаэдральных расчетных элементов, адаптированных в районе взаимодействия двух сред. Количество элементов расчетной сетки равно 6272 элементов. Для достижения сходимости расчета, размерность расчетных элементов твердотельной расчетной области и области жидкой фазы одинаковы.

В данном расчете представлена модель несжимаемой жидкости. Эта модель позволяет исследовать течение вязкой жидкости при малых изменениях плотности и небольших числах Рейнольдса Re < 104. Предполагается, что изменения плотности обусловлены температурными или агрегатными неоднородностями.

Так как допустимые деформации материалов могут составлять сотни процентов, нельзя пренебрегать квадратом величины деформации. Для решения задач механики использовалось динамическая постановка с учетом динамической нелинейности описания материала резины.

В ходе расчетов было определенно, что максимальное избыточное давление возникает в районе входа жидкой фазы и достигает величины 374.9 Па. Минимальное избыточное давление возникает в районе выхода жидкой фазы и достигает величины 37.49 Па. Зона максимальных напряжений располагается в местах изгиба, вблизи торцов и составляет 0.428 МПа.

При проведении численных расчетов был разработан алгоритм моделирования в ANSYS CFX и ANSYS Mechanical связанных задач гидроупругости, применительно к классу трубчатых конструкций, заполненных жидкостью. Данный алгоритм позволит рассматривать аэроупругие процессы взаимодействия в динамической системе «поток газа-деформируемая конструкция».

Литература

1. Модорский В.Я., Соколкин Ю.В. Газоупругие процессы в энергетических установках. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.-176.

2. Горшков А.Г., Морозов В.И., Понамарев А.Т., Шклярчук Ф.Н., Аэрогидроупругость конструкций. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000.-592.

3. Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа: Задачи гидроупругости.-М.:  Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979.- 320.

4. ANSYS 12.1 Help.