ВЗАИМОСВЯЗЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С ТРЕЩИНАМИ В УСЛОВИЯХ ЛИНЕЙНОГО ОДНОРОДНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ

Доронин С.В., Сигова Е.М.

Красноярск, Россия

При наличии трещин классические коэффициенты запаса элементов конструкций по напряжениям не позволяют оценить опасность возникновения предельных состояний, в связи с чем необходимо дополнительное рассмотрение коэффициентов запаса по критериям предельных состояний, учитывающим наличие трещин и возможность хрупкого разрушения при статическом и усталостного разрушения при циклическом нагружениях. В связи с этим предложен расчет и регламентация коэффициентов запаса для следующих возможных предельных состояний: ПС1 – хрупкое разрушение при отсутствии дефекта; ПС2 – вязкое разрушение (пластическое деформирование) при отсутствии дефекта; ПС3 – хрупкое разрушение при наличии дефекта; ПС4 – усталостное разрушение при наличии дефекта.

Система коэффициентов запаса несущих конструкций должна быть представлена четырьмя группами коэффициентов. Для указанных четырех предельных состояний эти группы коэффициентов запаса формулируются в зависимости от применяемого детерминированного или вероятностного подхода, обусловленного информационной обеспеченностью расчета.

При детерминированном подходе и однократном (статическом) нагружении неразрушение обеспечивается расчетом и регламентацией коэффициентов запаса I группы: коэффициента запаса по пределу текучести; взаимосвязанных коэффициентов запаса по критическим параметрам хрупкого разрушения при наличии трещиноподобного дефекта.

При циклическом нагружении в рамках детерминированного подхода необходимо определение коэффициентов запаса группы II по следующим параметрам: по долговечности по моменту возникновения макроскопической трещины; по долговечности по моменту разрушения вследствие достижения усталостной трещиной критической длины; по длине развивающейся усталостной трещины; по скорости роста усталостной трещины.

В рамках вероятностного подхода при однократном (статическом) нагружении требуется оценка и обеспечение коэффициентов запаса III группы, учитывающих статистический разброс свойств материалов, нагрузок и других величин, определяющих наступление предельного состояния. Количество вводимых в анализ случайных величин не регламентируется и определяется информационной обеспеченностью расчета в каждом конкретном случае. Определение коэффициентов запаса по классическим формулам должно сопровождаться оценкой вероятности интересующего события (разрушения или его отсутствия) и/или границ диапазона разброса коэффициентов запаса.

При вероятностном подходе в условиях циклического нагружения IV группа коэффициентов запаса включает коэффициенты, определяемые как для II группы, сопровождаемые вероятностными оценками как для III группы.

Рассматривается количественная взаимосвязь между всеми указанными коэффициентами запаса. Все рассмотренные коэффициенты запаса (отражающие объективную составляющую – степень удаленности от рассматриваемых предельных состояний), сопровождаются возможностью учета статистического рассеяния входящих в формулы параметров, что позволяет частично ввести в рассмотрение и субъективную составляющую коэффициентов запаса, связанную с неопределенностями вследствие случайности и статистического рассеяния ряда величин.