Разрушение материалов в условиях неустановившейся и установившейся ползучести

Коврижных А.М.

Новосибирск, Россия

Традиционный подход к разрушению материала в условиях ползучести берет начало с работы [1], в которой при известном степенном законе ползучести рассматривается задача о разрушении стержня при больших деформациях. Время разрушения определяется из условия, что длина стержня обращается в бесконечность. В такой постановке разрушение является вязким и происходит в результате неограниченного течения. Хотя некоторые экспериментальные данные по определению времени разрушения подтверждают концепцию [1], тем не менее, она имеет ограниченный характер. При таком подходе процесс ползучести при сжатии и кручении не может привести к разрушению, в эту схему не укладывается и хрупкое разрушение, связанное с трещинообразованием на фоне растущих деформаций ползучести. С целью устранения указанных недостатков в [2, 3] предложена теория накопления повреждений, учитывающая развитие трещин в процессе деформирования материала с помощью кинетического уравнения ползучести для параметра поврежденности.

В данной работе утверждается, что для всех реальных твердых тел необратимая деформация сдвига ограничена и достигает конечного предельного значения при разрушении. Считается, что необратимая деформация является результатом сдвигов в определенных плоскостях и направлениях. В направлениях перпендикулярных к плоскостям сдвига происходит дилатансия  изменение нормальной необратимой деформации пропорционально соответствующему сдвигу. Такой подход учитывает разрыхление материала и развитие трещин на фоне растущих необратимых деформаций ползучести или пластичности [4]. Разрушение материала связывается с достижением каким-либо из сдвигов предельной величины, что и приводит к потере сдвиговой прочности. Разрушенный материал не сопротивляется сдвигу, но при всестороннем сжатии в стесненных условиях относительное изменение объема происходит упруго. Если разрушение начинается со свободной границы, то считается, что весь разрушенный материал отделяется от тела и удаляется с его поверхности. В результате фронт разрушения становится новой свободной границей тела. С применением предложенной модели, основанной на критерии максимального касательного напряжения, решены задачи о деформировании и разрушении упруго-ползучего тела в стадиях неустановившейся и установившейся ползучести. Рассматриваются, цилиндрическая и сферическая полости в неограниченном теле под действием внутреннего давления, чистый изгиб бруса прямоугольного поперечного сечения, а также кручение круглого стержня. Для рассмотренных элементов конструкций определены напряжения, деформации ползучести, времена начала и полного разрушения, положение фронта разрушения и скорость его распространения в произвольный момент времени.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-08-00113).

Литература

1. Hoff N. The necking and the rupture of roads subjected to constant tensile loads/ N. Hoff // Journal Appl. Mech. – 1953.-V. 20. – No. 1.

2. Качанов Л.М. О времени разрушения в условиях ползучести. Известия АН СССР, ОТН, 1958, № 8.

3. Работнов Ю.Н. Механика длительного разрушения. В кн. «Вопросы прочности материалов и конструкций». Изд-во АН СССР, 1959.

4. Коврижных А.М. Пластическое деформирование упрочняющихся материалов при сложном нагружении// Известия АН СССР. МТТ.- 1986. № 4. С. 140-146.