ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ТОЧЕК

СЕПАРАТРИСЫ ФУНКЦИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ

Стружанов В.В., Титов В.Г.

Екатеринбург, Россия

Поиск точек сепаратрисы функции необходим для нахождения предельных нагрузок материала, который описывается этой функцией [1]. Точки сепаратрисы функции ищутся как точки, в которых определитель матрицы Гессе этой функции равен нулю.

Дана функция:

f(x1,x2)=5000x12+1925x22+15.9sin(314x12+38.5x22)

Требуется найти точи, в которых определитель матрицы Гессе этой функции равен нулю.

Точки ищутся перебором. Наличие вычислительной техники и специального программного обеспечения позволяет сделать это за приемлемое время.

В качестве специального программного обеспечения был использован Matlab.

В Matlab была создана программа, которая делает следующее:

1) Вычисляет матрицу Гессе заданной функции.

2) На заданном диапазоне для x1,x2и с заданным шагом производится поиск значений x1,x2, в которых определитель матрицы Гессе близок к нулю. Если в двух соседних точках определители матрицы Гессе имеют разные знаки, то считается, что искомая точка находится в центре отрезка, ограниченного этими точками.

На рисунке 1 показана блок-схема вычисления первых частных производных от функции f.

Начало

Ввод количества переменных функции n и функции f

i=1

Формирование имени текущей переменной xi

Вычисление первой производной функции f по переменной xi и сохранение её в h1(i,1)

i1=2

h1(i,i1)=h1(i,1)

i1=i1+1

i1>n

Да

Нет

i=i+1

i>n

Конец

Рис. 1. Блок-схема вычисления первых частных производных от функции f.

На рисунке 2 показана блок-схема вычисления матрицы Гессе для функции f.

Начало

i=1

Вычисление первой производной от h1(i1,i) по переменной xi и сохранение её в h2(i1,i)

i1=1

i1=i1+1

i1>n

Да

Нет

Формирование имени текущей переменной xi

i=i+1

i>n

Конец

Нет

Да

Рис. 2. Блок-схема вычисления матрицы Гессе для функции f.

На рисунке 3 показана блок-схема нахождения точек, в которых определитель матрицы Гессе функции f близок к нулю.

Начало

n2=0

y(i)=shn

x(i)=shn/sh2

pr=0

i>n-1

a1

Да

Нет

a2

Ввод диапазона для поиска точек shn, shk и шага поиска sh1, sh2

i=1

i=i+1

znakd=0

z1=shn

y(n)=z1

x(n)=z1/sh2

i=1

i1=1

a3

Вычисление h2(i,i1) при текущем значении переменных и

сохранение результата в h2c(i,i1)

i1=i1+1

i1>n

i=i+1

i>n

Нет

Нет

Да

Вычисление определителя матрицы h2c и запись результата в zd

Да

i>(n-1)

mzd1(n2,n)=x(n)-sh1/(2*sh2)

mzd1(n2,n+1)=0

Да

Нет

znakd=znakdt

z1=z1+sh1

z1>shk

Нет

n==1

Да

i=n-1

y(i)=y(i)+sh1

x(i)=x(i)+sh1/sh2

y(i)>shk

i==1

Нет

Да

y(i)=shn

x(i)=shn/sh2

i=i-1

Нет

pr=1

pr==1

Нет

Да

a3

Конец

Нет

Да

Да

a2

zd<0

znakdt=-1

znakdt=1

Да

Нет

((znakdt<0)&(znakd>0))OR

((znakdt>0)&(znakd<0))

n2=n2+1

Да

i=1

mzd1(n2,i)=x(i)

i=i+1

Нет

a1

Рис. 3. Блок-схема нахождения точек, в которых определитель матрицы Гессе функции f близок к нулю.

На рисунке 4 изображены кривые в области определения функции, в которых определитель матрицы Гессе этой функции равен нулю.

Рис. 4. Кривые в области определения функции, в которых определитель матрицы Гессе этой функции равен нулю.

В системе Matlab создана программа, которая определяет точки в области определения функции, в которых определитель матрицы Гессе этой функции равен нулю.

Литература

1. В.В. Стружанов, В.И. Миронов. Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Изд-во УрО РАН. 1995, 192 с.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-08-00186).