ДИАГНОСТИКА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нестеров С.А.

Ростов-на-Дону, Россия

В последние годы в различные области техники с высокотемпературным окружением широко внедряются функционально-градиентные материалы, при термомеханических расчетах которых необходимо учитывать неоднородность физических свойств и наличие предварительных напряжений. Эффективность использования функционально-градиентных  материалов зависит от знания точных законов неоднородности, а для их определения необходимо решать коэффициентные обратные задачи  термоупругости, которые мало исследованы. В проведенных ранее исследованиях  [1-5] не учитывалось влияние  предварительных напряжений на результаты идентификации термомеханических характеристик неоднородных материалов, что сделано в данной работе на примере задачи для неоднородного стержня.

Рассмотрим продольные колебания жестко закрепленного на торце x=0 неоднородного предварительно напряженного термоупругого стержня длины l под действием приложенной к торцу x=l силы p0λ(t). Начально-краевая задача в случае отсутствия массовых сил, полученная на основе термодинамических соотношений  в случае конечных деформаций  после линеаризации имеет вид [6]:

∂σx∂x=ρ(x)∂2u∂t2,                                                                                                                  (1)

σx=(E+σx0+γθ0)∂u∂x−γ(x)θ,                                                                                         (2)                                  ∂∂x(k(x)∂θ∂x)=cε(x)∂θ∂t+(E+σx0+γθ0)∂2u∂x∂t,                                                                  (3)

θ(0,t)=0, ∂θ∂x|x=l=0,                                                                                                         (4)

u(0,t)=0, σx|x=l=p0λ(t),                                                                                                (5)

θ(x,0)=u(x,0)=∂u∂t(x,0)=0.                                                                                            (6)

Здесь σx0(x) – преднапряжение,  θ0(x) – преднагрев, которые удовлетворяют уравнениям равновесия dσx0dx=0 и стационарной теплопроводности ddx(k(x)dθ0dx)=0.

Перейдем в (1)-(6) к безразмерным параметрам и переменным, обозначая: z=xl, z∈[0,1], k(z)=k(zl)k0, c(z)=cε(zl)c0, ρ(z)=ρ(zl)ρ0, E(z)=E(zl)E0, γ(z)=γ(zl)γ0, t1=l2c0k0, t2=lρ0E0, τ=tt2, W=γ0θE0, U=ul, Ω=σxE0, δ0=γ0c0, μ=p0E0, ε0=t2t1=k0c0lρ0E0, Ω0=σx0E0, W0=γ0θ0E0, χ(z)=Ω0+γW0, η(z)=E(z)+χ(z), k0=maxx∈[0,l]k(x), c0=maxx∈[0,l]c(x), E0=maxx∈[0,l]E(x), ρ0=maxx∈[0,l]ρ(x), γ0=maxx∈[0,l]γ(x).

После обезразмеривания начально-краевая задача (1)-(6) примет вид:

∂Ω∂z=ρ(z)∂2U∂τ2,                                                                                                                   (7)

Ω=η(z)∂U∂z−γ(z)W,                                                                                                         (8)

ε0∂∂z(k(z)∂W∂z)=c(z)∂W∂τ+δ0η(z)∂2U∂z∂τ,                                                                         (9)

W(0,τ)=0, ∂W∂z(1,τ)=0,                                                                                                (10)

U(0,τ)=0,  Ω(1,τ)=μλ(τ),                                                                                             (11)

W(z,0)=U(z,0)=∂U∂τ(z,0)=0.                                                                                        (12)

Прямая задача термоупругости заключается в определении функций U(z,τ) и W(z,τ) из (7)-(12) при известных термомеханических характеристиках, а в обратной задаче требуется определить одну из термомеханических характеристик стержня при известных остальных по дополнительной информации о смещении на торце стержня:

U(1,τ)=f(τ), τ∈a,b,                                                                                                    (13)

или о температуре на торце стержня:

W(1,τ)=g(τ), τ∈c,d.                                                                                                   (14)

Прямая задача (7)-(12) после применения преобразования Лапласа по τ сведена к системе интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода в трансформантах относительно безразмерных трансформант температуры W(z,p) и напряжения Ω(z,p), как в [5]:

W(z,p)=01K1(z,ξ,p)W(ξ,p)dξ+01K2(z,ξ,p)Ω(ξ,p)dξ,

Ω(z,p)=01K3(z,ξ,p)W(ξ,p)dξ+01K4(z,ξ,p)Ω(ξ,p)dξ+f1(p).

Здесь ядра K1(z,ξ,p), K2(z,ξ,p), K3(z,ξ,p), K4(z,ξ,p) и правая часть  f1(p) имеют вид:

K1(z,ξ,p)=−pε(c(ξ)+r)0minz,ςdςk(ς), K2(z,ξ,p)=−pεδ0γ(ξ)η(ξ)0minz,ςdςk(ς),  f1(p)=μλ(p),

K3(z,ξ,p)=−p2γ(ξ)η(ξ)minz,ς1ρ(ς)dς, K4(z,ξ,p)=−p21η(ξ)minz,ς1ρ(ς)dς, r(ξ)=δ0γ2(ξ)η(ξ).

Решение полученной системы  проводилось на основе метода коллокаций с использованием квадратурной формулы трапеций. Для нахождения оригиналов применялась теория вычетов, как в [5,6].

Поставленная  в работе обратная задача термоупругости является нелинейной. Ранее для решения обратных задач на основе итерационного процесса в [5]  было  получено обобщенное соотношение взаимности для неоднородных термоупругих тел при отсутствии начальных напряжений. Выполняя аналогичные действия, как в [5] применительно к сформулированной задаче с начальными напряжениями и выполняя процедуру линеаризации, были получены два интегральных уравнения Фредгольма 1-го рода в трансформантах по Лапласу:

01δη(n−1)(dU(n−1)dz)2dz+p201δρ(n−1)(U(n−1))2dz−

−01δγ(n−1)dU(n−1)dzW(n−1)dz=−μλ(p)(f(p)−U(n−1)(1,p)),                                               (15)

01δk(n−1)(dW(n−1)dz)2dz+p01δc(n−1)(W(n−1))2dz+

+2δ0p01δγ(n−1)dU(n−1)dzW(n−1)dz=ωϕ(p)(g(p)−W(n−1)(1,p)).                                            (16)

Для восстановления одной из термомеханических характеристик при известных остальных, уравнения (15) и (16) распадаются на независимые интегральные уравнения. Например, для нахождения безразмерного коэффициента теплопроводности k(z) имеем:

01δk(n−1)(dW(n−1)dz)2dz=ωϕ(p)(g(p)−W(n−1)(1,p)).                                                         (17)

Для решения обратной задачи на конечном временном интервале к (17) применялись теоремы о свертке и о дифференцировании оригинала.

В работе натурный эксперимент  был заменен вычислительным. Безразмерные термомеханические характеристики стержня  a(z) восстанавливались в два этапа. На первом этапе определялось начальное приближение в классе положительных ограниченных линейных функций a(0)(z)=kz+b на основе минимизации функционала невязки, который в случае теплового нагружения имеет вид:

J1=01(g(τ)−W(n−1)(1,τ))2dτ,                                                                                           (18)

а в случае механического нагружения имеет вид:

J2=01(f(τ)−U(n−1)(1,τ))2dτ.                                                                                            (19)

На втором этапе на основе решения соответствующих  интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода находились поправки реконструируемых функций, и строился итерационный процесс их уточнения по схеме  a(n)(z)=a(n−1)(z)+δa(n−1)(z). Выход из итерационного процесса  осуществлялся по достижении соответствующим функционалом невязки (18) либо (19) порогового значения, равного 10−6.

В работе выяснено, что при отсутствии начальных напряжений (χ=0) безразмерные термомеханические характеристики слоя  восстанавливаются с хорошей точностью: погрешность реконструкции монотонных функций не превосходит 3%, а немонотонных 8%. В тоже время модули E(z), ρ(z) восстанавливаются лучше при нагружении стержня силой, а коэффициенты k(z),  c(z) и  γ(z) при нагружении стержня тепловым потоком. Появление начальных напряжений существенно влияет на результаты реконструкции некоторых  термомеханических характеристик. Выяснено, что при увеличении χ погрешность реконструкция модулей E(z), ρ(z) быстро возрастает. Так, для монотонных функций погрешность восстановления E(z) при χ=0.01 увеличивается до 9%,  а при χ=0.05 до 16%. В тоже время, увеличение начальных напряжений до χ=0.05 изменяет относительную погрешность реконструкции коэффициентов k(z),  c(z) и  γ(z)  только на 1-2%.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-01-00196-а).

Литература

- С.О. Апбасов, В.Г. Яхно. Обратная задача динамической несвязанной термоупругости. Некоторые вопросы дифференциальных уравнений и дискретной математики, 1986, 63-70.

- S.A. Lukasievic., R. Babaei, R.E. Qian. Detection of material properties in a layered body by means of thermal effects. Journal of Thermal Stresses. 2003, 26, №1, 13-23.

- В.А. Ломазов.  Задачи диагностики неоднородных термоупругих сред. ОрелГТУ, 2002, 168 с.

- А.О. Ватульян, С.А. Нестеров.  Об одном подходе к восстановлению неоднородных свойств термоупругих тел.  Известия вузов. Сев. Кавк. регион. Естеств. науки. 2012, №4, 25-29.

- R. Nedin., S. Nesterov, A. Vatulyan. On an inverse problem for inhomogeneous thermoelastic rod.  International Journal of Solids and Structures. 2014, 51(3), 767-773.

- Р.Д. Недин,  С.А. Нестеров. О некоторых обратных задачах при определении предварительного напряженного состояния.  Конференция: Сб. трудов XII Всеросс. конф. по механике деформируемого твердого тела.  Ростов-на-Дону, 2013, Т. II, 116-120.