АЛГОРИТМ РАЧЕТА УСТОЙЧИВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ С РАЗУПРОЧНЯЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ

Бурмашева Н.В.

Екатеринбург, Россия

Рассмотрим механическую систему, осуществляющую трехосное растяжение единичного элементарного куба 4, посредством трех стержней 1, 2 и 3. Кубический элемент 4 выполнен из упруго пластического материала. Стержни линейно упругие, их жесткость при растяжении равна λ1,λ2,λ3. Три грани куба присоединены цилиндрическими шарнирами  к жестким стенкам, к другим трем граням такими же шарнирами присоединены упругие стержни таким образом, что куб при деформировании может принимать только форму прямоугольного параллелепипеда. Стержень 1 передает на образец 4 растягивающую нагрузку, определяемую задаваемым свободному концу данного стержня  перемещения u1. Стержни 2 и 3, свободным концам которых задаются продольные перемещения u2,u3соответственно, также передают растягивающую нагрузку на кубический образец.

Кубический образец 4 имеет такую геометрию, что  удлинения граней по величине равны деформациям растяжения ε1,ε2,ε3. По граням куба действуют параллельные равномерно распределенные усилия, равнодействующие которых есть величины σi, определяемые так же элементарной теорией напряжений. Нагружение системы происходит при постоянной температуре и столь медленно, что возможно пренебречь динамическими эффектами. На рисунке показана схема крепления и нагружения.

Свойства материала кубического образца 4 при трехосном растяжении заданы в общем случае выпукло-вогнутым потенциалом:

Π=B1−exp−14BνE(1+ν)(1−2ν)(ε1+ε2+ε3)2+E(1+ν)(ε12+ε22+ε32).

Этот потенциал описывает состояния материала образца на всех стадиях его деформирования (устойчивых и неустойчивых). Таким образом, учитывается как состояние упрочнения материала, так и состояние разупрочнения. Требуется найти характеристики всех устойчивых положений равновесия данной  механической системы.

При жестком нагружении состояние механической системы описывает потенциальная функция

W=i=13λi2(ui−εi)2+Π(ε1,ε2,ε3),

где первая группа слагаемых - это энергия упругих деформаций линейно упругих стержней, второе слагаемое – потенциал напряжений. Здесь E- модуль Юнга, ν - коэффициент Пуассона. Параметры  ui играют роль параметров управления системой, а параметры  εi  - параметров состояния системы.

Положения равновесия данной механической системы определяются из решения уравнений

W,i=σi−λi(ui−εi)=0, σi=Π,i,                                          (1)

т.е. параметры равновесия являются критическими точками потенциальной функции  W. Здесь запятой обозначены частные производные по соответствующим параметрам состояния.  Далее запишем получившуюся систему уравнений в векторно-матричной форме:

σ−Λ(u−ε)=0                                                          (2)

где

Λ=λ1000λ2000λ3, σ=σ1σ2σ3, ε=ε1ε2ε3, u=u1u2u3.

Далее к полученному векторному уравнению применим метод простой итерации и выясним его механический смысл применительно к поставленной задаче.  Для упруго пластического материала  справедливо разбиение полной деформации ε на пластическую εp и упругую (ε−εp) составляющие. Далее для упруго пластического материала выписываем определяющее соотношение σ=C(ε−εp),  здесь C - матрица модулей упругости. Для определения пластической деформации  используем инкрементальный закон пластичности

εp=0ε(I−C−1Cp)dε,

где  Cp - матрица инкрементальных жесткостей с компонентами cijp=Π,ij.

Теперь уравнение (2) для случая упругопластического материала принимает вид

C(ε−εp)−Λ(u−ε)=0.                                        (3)

Далее в уравнение (3) подставляем инкрементальный закон пластичности  и преобразуем получившееся уравнение к следующему виду:

ε=−Λ−10εCpdε+u

Обозначим 	k=−Λ−1, F(ε)=Cp, f=u, A=k0εF(ε)dε. Тогда получаем операторное уравнение

ε=Aε+f,

для решения которого  применяем метод простой итерации, а именно,

ε0=f, ε1=Aε0+f, ... , εn=Aεn−1+f, ...

На основе полученной итерационной схемы достаточно легко устанавливается механический смысл метода простой итерации в данной задаче. Он заключается в корректировке основного упругого решения решениями корректирующей задачи по определению напряжений при наличии остаточных деформаций.

Известно, что метод сходится, если в условии сходимости константа Липшица q будет меньше единицы. Тогда реализуется принцип сжимающих отображений. Величина этой константы определяется производной по Фреше оператора A. Имеем:

q=−Λ−1∂σ∂ε.

Метод расходится, когда вырождается матрица Гессе потенциальной функции системы. Таким образом, в тот момент, когда начинает расходиться построенный итерационный метод, система теряет свою устойчивость.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-08-00186) и молодежного гранта УрО РАН (проект 14-1-НП-298).

Литература.

- В.В. Стружанов, Е.Ю. Просвиряков, Н.В. Бурмашева. Об одном методе построения единого потенциала. Вычисл. мех. сплош. сред. 2009, Т.2, №2, 96-107.

- В.В. Стружанов, В.И. Миронов. Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1995.

- В.И. Арнольд, А.Н. Варченко, С.М. Гусейн-Заде. Особенности дифференцируемых отображений. Классификация критических точек, каустик и волновых фронтов. М.: Наука,1982. 304c.

- Р. Гилмор. Прикладная теория катастроф: в 2х книгах.Кн.1. М.: Мир,1984. 350c.

- М.А. Красносельский. Приближенное решение операторных уравнений. М.: Наука, 1969. 419с.