ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРВЫЧИСЛИТЕЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ПОТЕНЦИАЛА МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Федотов В.П., Спевак Л.Ф., Нефедова О.А.

Екатеринбург, Россия

Введение. Работа посвящена развитию подхода к реализации метода граничных элементов, направленного на распараллеливание вычислений, для решения двумерных задач об установившихся потенциальных течениях. Все большая доступность супервычислителей в настоящее время повышает интерес к методам решения краевых задач, допускающим распараллеливание счета на уровне алгоритма. В связи с этим, разработка подобных алгоритмов и их программная реализация на многопроцессорных комплексах приобретают все большее распространение и применение на практике.

В основу алгоритма решения задач теории потенциала положена методика применения метода граничных элементов [1], основанная на точном вычислении интегралов по граничным элементам с помощью полученных авторами аналитических формул и параллельных вычислений на каждом этапе решения. Разработанный подход и созданные на его основе программы показали свою эффективность для решения линейных задач теории упругости [1], а также нестационарных задач диффузии и теплопроводности [2].

Краевая задача потенциального течения. Дифференциальное уравнение задачи теории потенциала имеет вид:

| Δθx=bx, xx1,x2∈Ω, | (1) |
| --- | --- |

где θ(x) – значение искомой функции в точке x; ∆=∂2/∂x12+∂2/∂x22 – оператор Лапласа; Ω – рассматриваемая область; b(x) – заданная функция источника, распределенная на области Ω.

Стационарное потенциальное уравнение (1) описывает многие физические задачи, например, задачи кручения призматического стержня, потока тепла, течения жидкости, передачи электричества. Задача заключается в определении функции θ(x) (электрического или гидравлического потенциала либо температуры), удовлетворяющей уравнению (1) и граничным условиям:

| θx0=θx0, x0x01,x02∈S1; qx0=qx0, x0x01,x02∈S2. | (2) |
| --- | --- |

Здесь q(x)=∂θ(x)/∂n(x) – поток (соответственно плотность электрического тока, скорость течения жидкости или поток тепла); n(x) – внешняя нормаль к границе S=S1S2 области Ω; звездочкой отмечены известные величины.

Алгоритм решения. В соответствии с методом граничных элементов [3], осуществляется переход от основных уравнений краевой задачи (1), (2) к граничному интегральному уравнению для граничной точки x0:

| 12θx0=Sqxux0,xdSx−Sθxfx0,xdSx−−Ωbxux0,xdΩx, | (3) |
| --- | --- |

где u*(x0,x), f*(x0,x) – функции влияния. Для двумерной задачи теории потенциала

| ux0,x=12πln1r;fx0,x=∂ux0,x∂nx=−12πr2rlnl; r=rlrl; rl=xl−x0l; l=1, 2. | (4) |
| --- | --- |

Для решения граничного интегрального уравнения необходима дискретизация границы S, т.е. построение модели области Ω с границей, разбитой на граничные элементы. Пусть N+M – общее количество граничных элементов в предположении, что часть границы S1 разбита на N граничных элементов, а часть границы S2 – на M элементов. В данной работе используются прямолинейные граничные элементы и принимается, что функции θ(x) и q(x) имеют постоянное значении на каждом элементе

| θxi=θi=const; qxi=qi=const, i=1, 2, …, N+M, | (5) |
| --- | --- |

где xi – узел, находящийся в середине элемента ai−1,ai.

Уравнение (3) в этом случае приводится к виду:

| 12θxj=i=1N+Mqiai−1,aiuxj,xdSx−i=1N+Mθiai−1,aifxj,xdSx− −Ωbxuxj,xdΩx, j=1, 2, …,N+M. | (6) |
| --- | --- |

Вычисление интеграла по области (последнее слагаемое в правой части (6)) зависит от вида функции источника b(x). Рассмотрены два случая:

1) b(x) – гармоническая функция в области Ω, т.е. имеет место равенство Δbx=0. Тогда, согласно [3], интеграл по области в правой части уравнения (6) преобразуется в интеграл по границе области следующего вида:

| Ωbxux0,xdΩx=18πSbx2ln1r+1rlnl−r2ln1r+1∂bx∂nxdSx, l=1,2. | (7a) |
| --- | --- |

2) b(x) – произвольная числовая функция. В этом случае область Ω разбивается на конечные элементы ∆Ω1, ∆Ω2,…, ∆ΩK, в каждом из которых функция b(x) полагается постоянной. Тогда интеграл по области в правой части уравнения (6) вычисляется следующим образом:

| Ωbxuxj,xdΩx=k=1KbxkΔΩkuxj,xdΩx. | (7b) |
| --- | --- |

Здесь xk – узел элемента ∆Ωk.

С учетом (7a) и (7b) уравнение (6) принимает вид, соответственно,

| 12θxj=i=1N+Mqiai−1,aiuxj,xdSx−i=1N+Mθiai−1,aifxj,xdSx− −18πi=1N+Mai−1,aibx2ln1r+1rlnl−r2ln1r+1∂bx∂nxdSx | (8a) |
| --- | --- |

или

| 12θxj=i=1N+Mqiai−1,aiuxj,xdSx−i=1N+Mθiai−1,aiuxj,xdSx− −k=1KbxkΔΩkuxj,xdΩx. | (8b) |
| --- | --- |

Интегралы по граничным элементам от функций влияния вычисляются аналитически по формулам, полученным в [1] с помощью перехода от произвольного граничного элемента к «базовому» отрезку [0,L], лежащему на оси абсцисс:

| ai−1,aiuxj,xdSx=0Luxj,xdx1;ai−1,aifxj,xdSx=0Lfxj,xdx1. | (9) |
| --- | --- |

Соотношения (8), записанные для всех граничных узлов, образуют систему линейных алгебраических уравнений относительно значений функций θ(x) и q(x) в узлах, не заданных граничными условиями,

| Pθ+Rq+Sb=0. | (10) |
| --- | --- |

Здесь P и R квадратные матрицы размером (N+M)×(N+M), элементы которых pij и rij являются интегралами от функций влияния по граничным элементам ai−1,ai;

θ – (N+M)-мерный вектор с элементами θi – значениями функции θ(x) в узлах, причем первые N значений заданы граничными условиями, а последующие M неизвестны;

q – (N+M)-мерный вектор с элементами qi – значениями потока q(x) в узлах границы, при этом первые N значений неизвестны, а последующие M заданы граничными условиями;

S – матрица размером (N+M)×K, ее элементы sjk определяются интегрированием функции влияния по конечным элементам;

b – вектор размерности K. Его элементы bk - значения функции b(x) в узлах конечных элементов.

После определения всех граничных значений рассчитываются значения функции θ во внутренних точках области по формуле:

| θξ=i=1N+Mqiai−1,aiuξ,xdSx−i=1N+Mθiai−1,aifξ,xdSx− −Ωbxuξ,xdΩx. | (11) |
| --- | --- |

Численная реализация. Представленный алгоритм был реализован в виде программы. Ниже рассмотрено решение двух тестовых задач, иллюстрирующих применение алгоритма и программы.

Задача 1. Однородная задача (при b(x)=0) о распространении тепла в пластине, имеющей форму эллипса с большой полуосью a=5м и малой полуосью b=3м. На границе задан тепловой поток

| qx1,x2=2b2x12−a2x22b4x12+a4x22. | (12) |
| --- | --- |

Схема задачи представлена на рис. 1.

а=5 м

b=3 м

x1

x2

q*

Рис. 1. Схема задачи о распространении тепла в эллипсе.

В результате решения задачи с помощью представленного алгоритма было определено распределение температура на всей границе пластины и были вычислены значения температуры во внутренних точках пластины. На рис. 2 показаны результаты сравнения температуры вдоль оси абсцисс, рассчитанной с помощью: предложенного алгоритма для 100 и 400 граничных элементов с точным решением θ(x)= x12–x22.

Рис. 2. Распространение тепла в эллипсе: изменение температуры вдоль оси абсцисс.

Задача 2. Задача с источником о распространении тепла в квадратной пластине со стороной h=1м. Пусть на вертикальных сторонах пластины задана температура:

| θ¦x1=0=1000C, θ¦x1=h=2000C, | (13) |
| --- | --- |

а на горизонтальных – нулевой поток:

| q¦x2=0=0, q¦x2=h=0, | (14) |
| --- | --- |

соответствующий отсутствию теплообмена с окружающей средой. Внутри пластины действует источник тепла b(x)=x12+2x1+3. Схема задачи показана на рис. 3.

θ*=200 0С

θ*=100 0С

q*=0

x2

h

x1

q*=0

Рис. 3. Схема задачи о распространении тепла в квадратной пластине.

После определения значений температуры на всей границе квадратной пластины была вычислена температура в заданных внутренних точках пластины. На рис. 4 сравнивается изменение температуры вдоль горизонтального отрезка, концы которого имеют координаты (0.25;0.75) и (0.75;0.75), рассчитанное с помощью предложенного алгоритма для 4 и 100 граничных элементов, с точным решением θ(x)=x14/12+x13/3+3x12/2+1177x1/12+100.

Рисунок 2. Распространении тепла в квадратной пластине: изменение температуры вдоль заданного отрезка.

Из представленных примеров следует, что решения задач 1, 2 по предложенному алгоритму при увеличении количества граничных элементов приближаются к соответствующим аналитическим решениям. Данный алгоритм позволяет сократить время расчета задачи по сравнению с “классическим” методом граничных элементов за счет использования аналитического интегрирования и технологий параллельного программирования.

Работа выполнена при поддержке Региональной целевой программы развития вычислительных, телекоммуникационных и информационных ресурсов УрО РАН – РЦП-2014, проект № РЦП-14-П1.

Литература

1. В.П. Федотов, Л.Ф. Спевак. Модифицированный метод граничных элементов в задачах механики, теплопроводности и диффузии. Екатеринбург: УрО РАН. 2009, 164с.

2. В.П. Федотов, О.А.Нефедова. Применение модифицированного метода граничных элементов для решения параболических задач. Вестник СамГТУ. Сер. Физ.-мат. науки. 2011, Т25, №4, с. 93–101.

3. К. Бреббия, Ж. Теллес, Л. Вроубел. Методы граничных элементов. М.: Мир. 1987, 524 с.