Описание процессов обработки металлов давлением с применением многоуровневых моделей

Швейкин А.И., Трусов П.В., Янц А.Ю.

Пермь, Россия

При обработке поликристаллических металлов и сплавов давлением имеют место значительные пластические деформации, сопровождающиеся изменением внутренней структуры материала: эволюционируют зёренная и дислокационная структуры, происходят повороты решеток кристаллитов. Изменение структуры определяет изменение эффективных физико-механических характеристик, что используется для получения материалов с уникальными свойствами: субмикрокристаллических, нанокристалллических, текстурированных, способных к сверхпластическим деформациям.

Для описания процессов неупругого деформирования поликристаллических металлов и эволюции их внутренней структуры предлагаются многоуровневые конститутивные модели на базе физической теории пластичности, включающие описания внутризёренного вязкопластического скольжения дислокаций и зернограничного проскальзывания, ротационной моды пластичности с явным учетом несовместности скольжения дислокаций в соседних зернах [1], фрагментации и дробления зерен. Для связи подмоделей различных масштабных уровней применяются условия согласования определяющих соотношений на различных масштабных уровнях [1], данный подход позволяет конкретизировать вид независящей от выбора системы отсчета производной тензора напряжений Коши в определяющем соотношении макромасштабного уровня.

Разработан алгоритм реализации созданных многоуровневых моделей при решении краевых задач с помощью метода конечных элементов (в пакете ABAQUS), включающий определение матрицы касательных модулей (получены аналитические зависимости модулей от внутренних переменных моделей) и интегрирование уравнений конститутивной модели (определение напряжений и внутренних переменных на конец шага), создан соответствующий предложенным многоуровневым моделям вычислительный модуль и постпроцессор для анализа результатов, характеризующих изменяющуюся внутреннюю структуру.

С использованием программного комплекса получены результаты моделирования процессов обработки материалов давлением, включая эволюцию внутренней структуры: формы, размеров и ориентации кристаллографических осей структурных элементов поликристаллических агрегатов (зёрен, субзёрен, фрагментов), эффективных макроскопических упругих и пластических  свойств поликристаллических материалов, результаты удовлетворительно согласуются с опытными данными.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ, № гос. регистр. 01201460535), гранта Президента РФ №МК-4485.2014.1, Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №12-08-01052-а, 14-01-00069-а).

Литература

- П.В. Трусов, А.И. Швейкин, Е.С. Нечаева, П.С. Волегов. Многоуровневые модели неупругого деформирования материалов и их применение для описания эволюции внутренней структуры. Физическая мезомеханика. 2012, 15, № 1, с. 33  – 56.