Краевые задачи ползучести и релаксации остаточных напряжений в поверхностно упрочненных элементах конструкций

Радченко В.П., Саушкин М.Н.

Самара, Россия

Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты, связанные с математическим моделированием напряжённо-деформированного состояния поверхностно упрочнённого слоя элементов конструкций после процедуры упрочнения и в процессе ползучести в поле внешних сил.

Обсуждаются вопросы:

  - исследование и систематизация технологических и эксплуатационных факторов на формирование и релаксацию остаточных напряжений;

- феноменологический подход для решения краевых задач механики поверхностно упрочнённых конструкций со сложными реологическими свойствами материала в условиях высокотемпературной ползучести;

- оценка влияния технологии упрочнения и характера нагружения на процесс релаксации остаточных напряжений и качество поверхностного слоя;

- решение задач по формированию остаточных напряжений в одиночных концентраторах и периодических системах концентраторов при опережающем поверхностно пластическом деформировании цилиндрических образцов;

- рациональные схемы и управление процессами наведения остаточных напряжений в концентраторах напряжений.

Приводятся результаты численного решения краевых задач релаксации остаточных напряжений для ряда элементов конструкций, а также результаты экспериментального исследования физико-механического состояния (шероховатость, микротвёрдость, размер зерна) упрочнённого слоя и полей остаточных напряжений в процессе ползучести на примере гладких цилиндрических образцов и образцов с концентраторами напряжений.

Излагается приближённый метод для оценки релаксации остаточных напряжений, базирующийся на идее декомпозиции элемента конструкции на «тело» конструкции и тонкий упрочнённый слой, который деформируется в процессе ползучести элемента конструкции в режиме «жёсткого» нагружения при заданных значениях компонент тензора деформаций на поверхности детали. Метод проиллюстрирован применительно к лопаткам и дискам (с концентраторами напряжений) ГТД.

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО «СамГТУ». Код проекта: 1151.