Влияние вида напряженного состояния на релаксацию остаточных напряжений в поверхностно упрочненном цилиндрическом образце

Радченко В.П., Цветков В.В.

Самара, Россия

Предложена методика решения краевой задачи оценки кинетики напряжённо-деформированного состояния поверхностно упрочнённого сплошного цилиндрического образца в условиях ползучести для трёх видов напряжённого состояния: растяжение, чистое кручение, совместное действие растягивающей нагрузки и крутящего момента. В качестве базовой реологической модели используется энергетический вариант теории ползучести и длительной прочности, позволяющий учитывать анизотропию свойств материала на растяжение и кручение. Разработан алгоритм численного решения задачи, позволяющий оценить релаксацию остаточных напряжений в упрочнённом слое на фоне ползучести цилиндрического образца для всех трёх видов напряжённого состояния. На основе разработанного математического и программного обеспечения для реализации поставленной задачи выполнено детальное исследование влияния касательных напряжений на релаксацию остаточных при растяжении образца и наоборот. Показано, что приложение крутящего момента к растягиваемому осевой нагрузкой образцу интенсифицирует процесс релаксации остаточных напряжений. При этом наблюдается существенное перераспределение напряжённого состояния по радиусу в зависимости от времени. Приводятся результаты вариативных расчётов.

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО «СамГТУ». Код проекта: 1151.