КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ СТОХАСТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ

Попов Н.Н., Коваленко Л.В.

Самара, Россия

Рассматривается стохастическая краевая задача о нелинейной ползучести  полуплоскостиx2≥0, находящейся при плоском напряженном состоянии, границе которой приложены нагрузки σ22|x2=0=σ220=const,  σ12|x2=0=0,  а напряжение σ11 удовлетворяет условию макроскопической однородности  σ11=σ110=const. Угловыми скобками обозначена операция математического ожидания. Материал полуплоскости считается стохастически неоднородным, так что тензоры напряжений и деформаций являются случайными функциями координат  и  в декартовой ортогональной системе координат.

Определяющее соотношение ползучести принимается в соответствии с нелинейной теорией вязкого течения в стохастической форме:

,  s2=0.5(3σijσij−σiiσjj);

гдекомпоненты тензора деформаций,  – символ Кронекера; – случайная однородная функция, описывающая флуктуации реологических свойств материала с математическим ожиданием  и дисперсией ;  – число, играющее роль коэффициента вариации реологических свойств материала (малый параметр),  и константы материала. По повторяющимся индексам  производится суммирование от 1 до 2. К определяющим соотношениям ползучести присоединяются уравнения равновесия для напряжений и условие совместности деформаций.

Функция , с помощью которой задается случайное поле возмущений реологических свойств материала, была взята в виде

U(x1,x2)=Acos(ω1x1+ωx2+φ),

где A – центрированная случайная величина, φ – случайная величина, распределенная равномерно на интервале (0, 2π)(случайные величины считаются независимыми), ω1 и ω2 – положительные неслучайные параметры.

Путем представления компонент тензоров напряжений и деформаций в виде разложения по малому параметру  до членов второго порядка малости была получена система четырех линейных стохастических уравнений в частных производных относительно первого и второго приближений . Линейные системы решаются стандартными методами.

На основе полученного аналитического решения проведен статистический анализ случайных полей напряжений, в результате которого установлено, что вблизи границы тела существует узкий пограничный слой, в котором разброс напряжений может быть намного больше, чем для глубинных слоев. Получено, что в условиях ползучести концентрация напряжения на границе пластины, возникающая за счет неоднородности материала, в два и более раза больше чем на бесконечности в зависимости от параметра нагружения и степени неоднородности материала. Концентрация напряжений определялась как отношение среднеквадратических отклонений величины σ11 при x2=0 и x2→∞.

Таким образом, флуктуации напряжений в пограничном слое играют существенную роль и их необходимо учитывать при решении вопроса о надежности элементов конструкций.

Литература

- Л.В. Коваленко, Н.Н. Попов, В.П. Радченко. Решение плоской стохастической задачи ползучести. Прикладная математика и механика. 2009, Т.73, вып.6. С. 1009-1016.