СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ПОЛИДИСПЕРНЫХ КОМПОЗИТАХ СО СЛУЧАЙНОЙ СТРУКТУРОЙ

Ташкинов М.А., Михайлова Н.В., Вильдеман В.Э.

Пермь, Россия

Одним из главных направлений в исследованиях надежности композитов и конструкций из них является развитие многоуровневых подходов. Многие современные математические модели композиционных материалов позволяют не только определять эффективные характеристики, но и описывать поведения каждой отдельной фазы материала с учетом свойств неоднородной структуры [1]. Цель данной работы – развитие новых теоретических моделей и инструментов моделирования для анализа полей напряжений в фазах композитов со сложной стохастической геометрией и для предсказания поведения таких материалов при деформировании.

Рассмотрены полидисперсные композиты со случайным расположением эллипсоидальных и сферических включений. Для изучения поведения подобных непериодических, случайным образом армированных композитов, используются стохастические методы, основанные на теории случайных функций [2], согласно которым процессы деформаций описываются с помощью многоточечных статистических моментов полей напряжений и деформаций в каждой фазе композита. Выражения для этих моментов в аналитическом виде определяются из решения стохастических краевых задач для представительного объема, либо с помощью конечно-элементного анализа [3]. В данной работе получено новое решение стохастической краевой задачи в упругом и упругопластическом случае с использованием метода функций Грина.

Модели представительных объемов были получены с использованием различных методик синтеза структур с непересекающимися сферами и эллипсоидами, позволяющих задавать необходимые параметры, такие как объемная доля, разброс, количество включений и другие. Статистическая информация о геометрии микроструктуры представительного объема материала характеризуется многоточечными моментными функциями высоких порядков.

Выведены новые аналитические выражения для статистических характеристик полей напряжений и деформаций в компонентах композитов. Получены численные результаты расчета статистических характеристик при различных условиях нагружения представительного объема, структурных геометрических параметров и механических свойств фаз материала.

Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с использованием результатов работ по гранту Правительства Российской Федерации (Постановление № 220 от 9 апреля 2010 г.), договор № 14.В25.310006 от 24 июня 2013 года.

Литература

- V.A. Buryachenko. Micromehcanics of Heterogenous Materials. Springer US. 2007, 686 p.

- В.Э. Вильдеман, Ю.В. Соколкин, А.А. Ташкинов. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов. М.: Наука. 1997, 288 с.

- M.A. Tashkinov, V.E. Wildemann, N.V. Mikhailova. Method of successive approximations in stochastic elastic boundary value problem for structurally heterogenous materials. Computational Materials Science. Vol. 52, Issue 1, 2012, pр. 101 – 106.