ДИАГНОСТИКА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нестеров С.А.

Ростов-на-Дону, Россия

В последние годы в различные области техники с высокотемпературным окружением широко внедряются функционально-градиентные материалы, при термомеханических расчетах которых необходимо учитывать неоднородность физических свойств и наличие предварительных напряжений. Эффективность использования функционально-градиентных  материалов зависит от знания точных законов неоднородности, а для их определения необходимо решать коэффициентные обратные задачи термоупругости, которые мало исследованы. В проведенных ранее исследованиях  [1-5] не учитывалось влияние  предварительных напряжений на результаты идентификации термомеханических характеристик неоднородных материалов, что сделано в данной работе на примере задачи для неоднородного стержня.

Рассмотрены продольные колебания неоднородного предварительно напряженного термоупругого стержня [6], которые возбуждаются двумя способами – приложением к торцу стержня силы или теплового потока. Прямая задача после обезразмеривания и применения преобразования Лапласа сводилась к системе интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода в трансформантах и обращении полученных решений на основе теории вычетов. Для решения обратной задачи на основе обобщенного соотношения взаимности для  предварительно напряженных термоупругих тел получены операторные соотношения, устанавливающие взаимосвязь между искомыми и измеряемыми характеристиками. Термомеханические характеристики восстанавливались в два этапа. На первом этапе определялось начальное приближение в классе положительных ограниченных линейных функций методом минимизации функционала невязки. На втором этапе определялись поправки реконструируемых функций путем решения соответствующих интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода. После нахождения поправок строилось новое приближение, и осуществлялся итерационный процесс уточнения восстанавливаемых характеристик. Выход из итерационного процесса осуществлялся по достижении некоторого порогового значения функционала невязки. В работе исследовалось влияние зашумления входной информации, вида нагрузки,  монотонности функций на результат реконструкции.  Выяснены значения предварительных напряжений, которые оказывают значительное влияние на физические поля термоупругого стержня и на результаты реконструкции его неоднородных характеристик. Проведенные вычислительные эксперименты показали, что предложенный метод решения коэффициентных обратных задач термоупругости для преднапряженных тел  эффективен для реконструкции широкого класса неоднородностей.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-01-00196-а).

Литература

- С.О. Апбасов, В.Г. Яхно. Обратная задача динамической несвязанной термоупругости. Некоторые вопросы дифференциальных уравнений и дискретной математики, 1986, с. 63 – 70.

- S.A. Lukasievic., R. Babaei, R.E. Qian. Detection of material properties in a layered body by means of thermal effects. Journal of Thermal Stresses. 2003, 26, №1, с. 13 – 23.

- В.А. Ломазов. Задачи диагностики неоднородных термоупругих сред. ОрелГТУ, 2002, 168 с.

- А.О. Ватульян, С.А. Нестеров. Об одном подходе к восстановлению неоднородных свойств термоупругих тел.  Известия вузов. Сев. Кавк. регион. Естеств. науки. 2012, №4, с. 25 – 29.

- R. Nedin., S. Nesterov, A. Vatulyan. On an inverse problem for inhomogeneous thermoelastic rod.  International Journal of Solids and Structures. 2014, 51(3), с. 767 – 773.

- Р.Д. Недин, С.А. Нестеров. О некоторых обратных задачах при определении предварительного напряженного состояния. Конференция: Сб. трудов XII Всеросс. конф. по механике деформируемого твердого тела. Ростов-на-Дону, 2013, Т. II, с. 116 – 120.