ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Матвеенко В.П., Шардаков И.Н., Федорова В.А., Цветков Р.В.

Пермь, Россия

Одной из важнейших задач механики деформируемого твердого тела является оценка и прогноз механического состояния инженерных и природных объектов. Главные направления решения этой задачи связаны с использованием методов математического моделирования и систем измерения параметров, характеризующих механическое состояние исследуемого объекта. Возможности практических приложений результатов развития методов моделирования в механике деформируемого твердого тела аккумулированы в различных коммерческих пакетах программ, например, ANSYS, ABAQUS и др. Возможности и результаты второго направления, связанные с созданием и использованием систем измерения или систем мониторинга, привели к формированию новой инженерной науки, которая получила название «Structural Health Monitoring» [1].

Системы мониторинга должны обеспечивать измерение деформационных параметров в режиме «онлайн» с последующей математической обработкой и представлением данных в доступном виде. На основе обработанной информации может выдаваться заключение о деформационном состоянии наблюдаемого объекта, а также прогноз его дальнейшего поведения. Функционально в автоматизированных системах мониторинга деформационного состояния сооружений можно выделить подсистемы: измерений; сбора, передачи и хранения информации; математической обработки и анализа результатов измерений; визуализации наблюдаемой информации.

В рамках создания системы мониторинга можно выделить 2 этапа моделирования: предпроектный и эксплуатационный. Первый связан с моделированием механического поведения наблюдаемого объекта и служит основанием для выбора схемы размещения измерительных элементов, выбором номенклатуры сенсоров, оценкой необходимой точности измерений. На втором, эксплуатационном этапе рассчитывается текущее механическое состояние объекта на основе данных измерений, поступающих с работающей системы мониторинга. Это дает возможность уточнять граничные и начальные условия, позволяет решать обратные задачи, связанные с уточнением моделей и механических характеристик. Такая организация системы мониторинга повышает доверие к прогнозным оценкам, так как позволяет скорректировать прогноз, экспериментально проверяя предсказываемое поведение конструкции реальными показаниями системы мониторинга.

В качестве примеров мониторинга инженерных объектов рассмотрены здание в зоне проявления карста, торгово-развлекательный комплекс, спортивное сооружение, комплекс зданий, расположенных в зоне техногенной катастрофы, связанной с затоплением калийного рудника.

В качестве примера исследования природного объекта рассмотрена окрестность вулкана, для которой демонстрируется возможность построения системы мониторинга на базе оптоволоконных датчиков, позволяющих отслеживать эволюцию давления в очаге вулкана, в том числе и его критическое состояние, приводящее к извержению.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (13-08-96069, 12-08-01000), проекта УрО РАН 12-П-1018.

Литература

- J.M.W. Brownjoh. Stuctural healthmonitoring of civil infrastructure. Philosophical transaction of the royal society A. 2007.Vol. 365. pp. 589 – 622.