ТОЧНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ О РАВНОВЕСИИ АНИЗОТРОПНЫХ ТЕЛ С ОСЕВОЙ СИММЕТРИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЛЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ, И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАЧАМ МЕХАНИКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Зайцев А.В., Кутергин А.В., Предков И.В., Соколкин Ю.В., Фукалов А.А.

Пермь, Россия

В настоящее время в строительстве и геологии находят применение конструкции и сооружения сферической и цилиндрической формы, изготовленные из анизотропных материалов, весом которых нельзя пренебречь. Поэтому важным и актуальным является получение новых точных аналитических решений задач о равновесии толстостенных анизотропных тел с осевой симметрией в поле гравитационных сил, находящихся под действием равномерно или неравномерно распределенных внутреннего и/или внешнего давления, и разработка на основе этих решений инженерных методов уточненного прочностного анализа. Кроме того, получение аналитических зависимостей важно еще и для тестирования численных алгоритмов решения более сложных задач, в которых отдельные элементы конструкций и сооружений имеют аналогичную геометрию и граничные условия, а также для отработки методик эксперимента с тяжелыми телами простейшей геометрии.

Получены новые точные аналитические решения задач о равновесии толстостенных анизотропных тел с осевой симметрией жестко закрепленных по внешней или внутренней поверхности и находящихся под действием гравитационных сил и равномерных или неравномерных внутреннего или внешнего давлений [1 – 3]. В частных случаях из полученных соотношений следуют выражения для перемещений, напряжений и деформаций в горизонтальных тяжелых изотропных цилиндрах [4]. В других частных случаях, когда при определении напряженно-деформированного состояния можно пренебречь вкладом массовых сил, из полученных уравнений следуют классические решения задач Ламе для протяженных ортотропных цилиндров [5].

В качестве примера использования полученных аналитических решений проанализированы распределения перемещений, деформаций и напряжений в поперечных сечениях монолитных крепей цилиндрических горных выработок при различных давлениях, заданных на внешней и внутренней поверхностях, различных отношениях внутреннего и внешнего радиусов и свойств материалов. На основе многокритериального подхода [6], описывающего различные механизмы разрушения анизотропных тел, проведена оценка начальной прочности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 14–01–96029).

Литература

- A.A. Фукалов, А.В. Кутергин. Точные аналитические решения задач о равновесии упругих анизотропных тяжелых тел с центральной и осевой симметрией и их приложения. Вестник Нижегородского университета имени Н.И.  Лобачевского. 2011, № 4, ч. 4. с. 1831 – 1833.

- А.ВЗайцев., А.В. Кислицын, А.В. Кутергин, А.А. Фукалов. Распределение напряжений в поперечных сечениях контейнеров из стеклопластика и полимербетона, используемых для длительного хранения высокоагрессивных сред. Изв. Самарского НЦ РАН. 2012, т. 14, № 4(5), с. 1230 – 1234.

- А.В. Зайцев, А.В. Кутергин. Упругое равновесие тяжелого горизонтального толстостенного ортотропного цилиндра, находящегося под действием неравномерно распределенного бокового давления. Вестник ПНИПУ. Механика. 2010, №4, с. 36-45.

- Г.Б. Кузнецов. Упругость, вязкоупругость и длительная прочность цилиндрических и сферических тел. М.: Наука, 1979. 112 с.

- И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, И.В. Демьянушко и др. Термопрочность деталей машин. М.: Машиностроение, 1975. 455 с.

- В.Э. Вильдеман,Ю.В. Соколкин,А.А. Ташкинов. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов. М.: Наука. 1997, 288 с.