МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ПЕРВИЧНЫХ СИГНАЛОВ С ТЕНЗОДАТЧИКОВ

ПРИ КОНТРОЛЕ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ДВИЖЕНИИ

Коломеец А.О.

Новосибирск, Россия

Дефекты поверхности катания колес грузовых вагонов в процессе движения повышают уровень динамических сил в системе колесо-рельс и увеличивают вероятность их усталостного разрушения. Для своевременного обнаружения таких дефектов применяются напольные диагностические комплексы с первичными преобразователями – тензодатчиками [1]. В процессе движения поезда регистрируются деформации рельсов, по которым судят о силах воздействия от колеса на рельс. В сигналах присутствуют внутренние и внешние электрические помехи, шумы, составляющие, связанные с проходом колеса, воздействием дефектов поверхности катания, силами реакции шпал, кручением рельса и изгибом в вертикальной плоскости. Поэтому задача обработки результатов контроля, направленная на повышение информативности диагностических сигналов, является актуальной.

Экспериментальные исследования проводились на опытном участке действующего пути [2] с использованием быстродействующей тензометрической системой «Динамика-1». Для повышения достоверности результатов тензометрического контроля разработана методика, основанная на методах цифровой фильтрации и корреляционном анализе.

Для  определения временных параметров движения поезда (время прохода оси, скорость, порядковый номер оси и др.) используются фильтрация с помощью апериодической свертки первичных сигналов с эталонной функцией. Связь оптимального период T эталонной функции и скорости v движения поезда установлена экспериментально T⋅v=0,48 м. Момент прохода колеса над тензодатчиком определяется пороговым методом по фильтрованным сигналам. Для уменьшения ошибок проводится корректировка по результатам корреляционного анализа зависимости времени прохождения колеса и координат тензодатчиков. В проведенных экспериментах вероятность ошибки при подсчете колес не превышала 0,01 %.

Низкочастотная составляющая сигнала, вызванная силами реакции шпал, выделялась методами регрессионного анализа путем экстраполяции в область локального минимума. Ударное воздействие дефектных колес на рельсы приводит к появлению в сигналах деформаций высокочастотной составляющей с частотой свыше 1 кГц. Для ее выделения применялась цифровая фильтрация и корреляционный анализ сигналов с соседних пар тензодачтков. В проведенных натурных испытаниях обнаруживались дефекты с минимальными размерами 0,5 мм по глубине и 30 мм по поверхности катания.

Литература

- Методы измерения сил в контакте колесо-рельс. Железные дороги мира. 2008, № 12, с. 61 – 63.

- Л.Н. Степанова, С.А. Бехер, А.С. Кочетков. Быстродействующая тензометрическая система для диагностики ходовых частей грузовых вагонов. Вагоны и вагонное хозяйство. 2010, № 2, с. 38 – 39.