Математическое и компьютерное моделирование для неразрушающего контроля композитов бегущими волнами, возбуждаемыми и регистрируемыми пьезоактуаторами

Глушков Е.В., Глушкова Н.В., Голуб М.В., Еремин А.А., Фоменко С.И.

Краснодар, Россия

Одной из тенденций при проектировании современных инженерных конструкций является интеграция в них систем сенсоров различных типов, позволяющих при минимальном влиянии человеческого фактора обнаруживать наличие различного рода повреждений в объекте в процессе его эксплуатации. Данная активно развивающаяся в последнее время область исследований, тесно связанная с неразрушающим контролем, получила название Structural Health Monitoring (SHM) – мониторинг состояния конструкций (МСК) [1]. Для протяженных тонкостенных конструкций из многослойных композитных материалов (например, фюзеляжа современного авиалайнера или лопасти ветрогенератора) большой интерес представляет развитие систем активного МСК, основанных на применении ультразвуковых бегущих упругих волн. В качестве устройств для их возбуждения и измерения широкое распространение получили гибкие пьезоактивные преобразователи в форме тонких пластин различной геометрии, монтаж которых с учетом современного развития технологий изготовления слоистых композитов возможен как на поверхности, так и внутри исследуемого объекта.

В настоящем докладе предполагается представить и обсудить теоретические и экспериментальные исследования процессов возбуждения и распространения упругих волн в слоистых структурах с локализованными неоднородностями. Моделирование упругих колебаний, возбуждаемых в многослойном пакете поверхностными пьезоактивными элементами, осуществляется на основе полуаналитического интегрального подхода [2, 3]. Для определения волновых полей, рассеиваемых на препятствиях различных видов, и анализа сопутствующих резонансных явлений используется метод граничных интегральных уравнений [4] и метод слоистых элементов [5]. В дальней от источника колебаний и дефектов зоне применяются эффективные и малозатратные асимптотические представления волновых полей, полученные из соответствующих интегральных представлений [6]. Обсуждаются особенности применения указанных подходов и их численной реализации для волновых задач, приводятся результаты экспериментальной верификации, подтверждающие точность и эффективность моделей.

Литература

- V. Giurgiutiu. Structural Health Monitoring with Piezoelectric Wafer Active Sensors. Elsevier Academic Press. 2007, 747 с.

- В.А. Бабешко, Е.В. Глушков, Н.В. Глушкова. Методы построения матриц Грина для стратифицированного упругого полупространства. Журнал вычислительной математики и математической физики. 1987. Вып. 27, с. 93 – 99.

- E.V. Glushkov, N.V. Glushkova, O.V. Kvasha, W. Seemann. Integral equation based modeling of the interaction between piezoelectric patch actuators and an elastic substrate. Smart Materials and Structures. 2007. Vol. 16, 650.

- Е.В. Глушков, Н.В. Глушкова, М.В. Голуб. Блокирование и локализация энергии в упругих слоистых волноводах с дефектами. Акустический журнал. 2006. Вып. 52, с. 314 – 325.

- Е.В. Глушков, Н.В. Глушкова, А.А. Еремин, В.В. Михаськив. Метод слоистых элементов в динамической теории упругости. Прикладная математика и механика. 2009. Вып. 73, с. 622 – 634.

- Е.В. Глушков, Н.В. Глушкова, С.И. Фоменко. Влияние пористости на характеристики волн рeлеевского типа в многослойном полупространстве. Акустический журнал. 2011. Вып. 57(2), с. 234 – 245.