СТРУКТУРА ОПЕРАТОРА УПРУГОСТИ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Берестова С.А., Копытов Н.П., Мисюра Н.Е., Митюшов Е.А.

Екатеринбург, Россия

Решение классической задачи о вычислении среднего значения тензора модулей упругости однофазного текстурированного поликристалла определено равенством [1]:

сp=GQg∗cpFgdg1/p, p∈R; GFgdg=1.

Здесь Q∗c↔QimQjnQprQrscmnrs – орбита тензора c, Qij – матрица направляющих косинусов (матрица поворота), определяющая положение кристаллографических осей зерен поликристалла, g - элемент пространства поворотов G, Fg – текстурная функция.

При p=1 имеем среднее значение тензора, соответствующее модели Фойгта, при p=−1 – модели Ройса, а при  p→0 среднее геометрическое значение, не зависящее от того, усредняется ли тензор модулей упругости или обратный ему тензор коэффициентов податливости.

Переход к операторному виду и разложение по ортогональному базису показывает, что независимо от способа усреднения, усредненные собственные значения оператора упругости находятся как соответствующие средние взвешенные собственных значений оператора упругости монокристалла. В случае макроортотропии и кубической симметрии зерен весовые коэффициенты определенны как функции трех интегральных характеристик текстуры:

Δi=Qi12Qi22+Qi22Qi32+Qi32Qi12 (i=1,2,3; 0≤Δi≤1/3).

Этими же текстурными параметрами, и только ими, определяются базисные тензоры, необходимые для перехода к традиционной координатной записи тензора модулей упругости.

Возможная анизотропия текстурированного поликристалла определяется положением  точки в замкнутой области распределения текстурных параметров.

Область распределения строилась аналитически из условия положительности весовых коэффициентов в задаче определения среднего геометрического значения оператора упругости, а также статистическим методом путем определения текстурных параметров для октетов идеальных ориентировок кристаллитов в Эйлеровом пространстве (рис.1).

| а) | b) |
| --- | --- |
| Рис.1 Область распределения текстурных параметров (a – ViewPoint: {10,10,-10}; b – ViewPoint: {10,10,10}). |  |

Литература

- Е.А. Митюшов. Анизотропные тензорные пространства и функции, средние значения тензорных величин и критерии предельности. ПММ. 2006, Т.70, вып. 4, с. 725-731.