АЛГОРИТМ РАЧЕТА УСТОЙЧИВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ

С РАЗУПРОЧНЯЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ

Бурмашева Н.В.

Екатеринбург, Россия

Рассматривается механическая стержневая система, осуществляющая трехосное растяжение единичного элементарного куба, деформационные свойства которого описываются невыпуклым потенциалом, отражающим все стадии деформирования – как упрочнение, так и разупрочнение. Нагрузка на куб передается посредством стержневых элементов из линейно упругого материала, скрепленных с кубом цилиндрическими шарнирами. Для данной системы записывается функция потенциальной энергии системы. С помощью этой функции получаем уравнения равновесия, связывающие параметры состояния системы (деформации куба) и параметры управления (перемещения свободных концов линейно упругих стержней). Полученная система уравнений записывается в векторно-матричной форме.

В одноосном случае, когда материал куба является упругопластическим с инкрементальным законом пластичности, механический смысл схемы простой итерации заключается в корректировке решения основной задачи для линейно упругого материала куба решениями корректирующей задачи также для линейного материала, но с наличием остаточных деформаций. Кроме того, расходимость процесса связана с потерей устойчивости процесса деформирования.

Данный подход распространяется на трехмерный случай. Для этого с помощью инкрементального закона преобразуется векторно-матричное уравнение равновесия с целью применения метода простой итерации. На основе полученной итерационной схемы устанавливается механический смысл метода простой итерации в данной задаче: корректировка основного упругого решения решениями корректирующей задачи по определению напряжений при наличии остаточных деформаций. Показано, что расходимость процесса начинается с того момента, когда производная по Фреше отображения пространства состояний в пространство управлений, равная матрице Гессе потенциальной функции системы, вырождается. А обращение в ноль гессиана есть условие потери устойчивости процесса деформирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-08-00186) и молодежного гранта УрО РАН (проект 14-1-НП-298).