Инерционный метод анализа энергоэффективности подшипниковых узлов трения качения

Фоминых А.М.

Йошкар-Ола, Россия

Основная цель работы реализация энергоэффективного метода определения механической мощности, развиваемой вращающейся пневматической машиной, определения пневмодинамического момента, который приложен к ее вращающейся части и играет решающую роль в процессе преобразования энергии, происходящем в пневматической машине.

Предлагаемый способ позволяет избежать использования тормозных испытаний за счет бестормозного определения момента инерции. Он реализуется путем записи угловых ускорений при запуске двигателя без нагрузки и с нагрузкой с известным моментом инерции. Затем из полученных данных определяется крутящий момент, момент инерции, механическая мощность.

Таким образом, используя один диск с эталонным моментом инерции можно определить момент инерции пневматического двигателя, а после этого и параметры скоростной характеристики пневматического двигателя, что позволит значительно повысить экономическую эффективность испытаний.

При проведении измерений предлагаемым методом увеличивается точность получаемых результатов. Метод является бесконтактным поэтому имеет высокую энергоэффективность.

Литература

- В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов, Машиностроение. Энциклопедия в 40-ка томах. Т.III-7. Измерения, контроль, испытания и диагностика, 2005, 464 с.

- А.С. Лоскутов, А.Н. Григорьев, Д.В. Кожин, Испытания двигателей внутреннего сгорания. Учебное пособие. Йошкар-Ола, Марийский государственный технический университет. 2007, 136с.