ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОСТАТОЧНО СЖАТЫХ ЗЕРЕН В СТАЛЯХ ПОСЛЕ ИХ ПЛАСТИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ

Кулеев В.Г.

Екатеринбург, Россия

Резкое уменьшение величины остаточной намагниченности в изотропных ферромагнитных сталях при снятии растягивающей нагрузки, приводящей к пластической деформации, позволяет оценить относительную долю остаточно сжатых зерен. Вклад в такое изменение вносят только те зерна, в которых величина остаточных сжимающих напряжений превышает среднюю величину исходных внутренних напряжений первого рода, имевших место до пластического растяжения. В результате в них перестраивается доменная структура от состояния типа легкой оси (при действии нагрузки) к состоянию типа легкой плоскости ( после разгрузки).

В итоге такой перестройки при последующих намагничивании и перемагничивании ферромагнитных сталей резко возрастал вклад в намагниченность обратимых процессов вращения, что и приводило к наблюдаемому резкому уменьшению остаточной намагниченности при разгрузке.

Для проявления этого эффекта необходимо, чтобы модули Юнга любых двух соседних граничащих друг с другом зерен отличались на такую величину, при которой величина упругой деформации разгрузки была бы достаточна для создания в механически более жестком зерне остаточных сжимающих напряжений, превышающих среднюю величину исходных внутренних напряжений первого рода. Исходя из этого условия, в работе и были получены величины относительных долей зерен с большими остаточными сжимающими напряжениями при различных значениях величин пластических деформаций.

Литература

- В.Г. Кулеев. Оценка относительного количества остаточно сжатых зерен в сталях после их пластического растяжения по изменению остаточной намагниченности. Дефектоскопия. 2011, №7, с. 12 – 21.