ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Большаков А.М., Захарова М. И.

Якутск, Россия

В последние годы, как показывает практика эксплуатации технических систем жизнеобеспечения в экстремальных условиях, интенсивность аварий повышается. Для объективного решения проблемы уменьшения тяжести последствий аварий, необходимо заранее оценивать опасность количественно. В данной статье приведены основные моменты процесса анализа риска, как элемента системы управления промышленной безопасностью.

Анализ риска представляет собой один из существенных компонентов обеспечения безопасности и проводится для выявления отдельных источников опасности и оценки их потенциального влияния на возможные ущербы, которые могут быть причинены населению, окружающей среде и хозяйственным объектам.

Основной элемент анализа риска – идентификация опасности (обнаружение возможных нарушений), которая может привести к негативным последствиям [1, 2].

Многочисленные наблюдения за отказами, авариями техники и сооружений на Севере констатируют факт внезапного и хрупкого разрушения с основным механизмом разрушения – отрывом, как наиболее опасного и ущербного.

Хрупкое разрушение элементов конструкций, работающих в условиях Севера, обусловлено, прежде всего, воздействием низких климатических температур, а также рядом факторов, таких как конструктивные, технологические и другие.

Для определения хрупкого или спонтанного распространения трещины в работе [3] предложена схема оценки второй критической температуры вязко-хрупкого перехода для тонкостенных металлоконструкций.

Для количественной оценки последствий аварий требуется создавать математическую модель, позволяющую осмыслить поведение технической системы и с ее помощью оценить различные стратегии риска. Модель должна отражать важнейшие черты явления, т.е. в ней должны быть учтены все существенные факторы, от которых в наибольшей степени зависит функционирование системы. Выходными параметрами функционирования математической модели риска аварии определяется математическое ожидание пораженных жителей, постоянно проживающих в районе, подвергаемом опасности при функционировании объекта [4].

Анализ риска является по существу ключевым элементом системы управления промышленной безопасностью. Это последняя оставшаяся инженерная мера, с помощью которой можно усовершенствовать указанную систему и добиться снижения аварийности и травматизма. После того, как и эти возможности будут использованы, останутся только меры, связанные с пересмотром самого отношения персонала к безопасности, работе и жизни вообще, тем что определяется понятием «культура безопасности».

Литература

- В.Т. Алымов, Н.П. Тарасова. Техногенный риск: анализ и оценка М: Академкнига. 2004, 157 с.

- В.В. Меньшиков, А.А. Швыряев. Опасные химические объекты и техногенный риск: Учебное пособие. М.: Химия, факультет Московского университета. 2003, 254 с.

- Н.А. Махутов, А.В. Лыглаев, А.М. Большаков. Метод оценки хладостойкости тонкостенных металлоконструкций. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2011, Т. 77, N 1, с. 49–53.

- В.А. Акимов, В.Л. Лапин, В.М. Попов, В.А. Пучков, В.И. Томаков, М.И. Фалеев. Надежность технических систем и техногенный риск. М.: ЗАО ФИД «Деловой экспресс». 2002, 368 с.