ОСЕСИММЕТРИЧНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ

УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Бегун А.А., Ковтанюк Л.В.

Владивосток, Россия

В настоящем сообщении рассматривается класс одномерных краевых задач о деформировании упруговязкопластических материалов между жесткими коаксиальными цилиндрическими поверхностями. Движение осуществляется за счет поворота одного из цилиндров. В рамках модели жестковязкопластического тела подобные движения рассматривались неоднократно, хорошо разработана методика расчета таких задач [2]. В том случае когда необходимо учитывать упругие свойства материала, задача существенно усложняется. Теперь область деформирования разделяется на части, в которых краевые задачи ставятся и решаются по-разному: в области вязкопластического течения в скоростях, в области упругого деформирования в перемещениях. Также приходится отказаться от классических моделей упругопластичности типа Прандтля-Рейса, так как деформации малыми считать нельзя. В этом случае необходимо использовать модель больших деформаций, учитывающую упругие, вязкие и пластические свойства. Здесь используется модель больших упругопластических деформация [1], обобщенная на случай учета вязких свойств материала на стадии пластического течения.

В рамках такой модели решается последовательность краевых задач об упругом деформировании, развитии и торможении вязкопластического течения, разгрузке и повторном пластическом течении. Отдельно исследуются условия контакта материала с жесткими цилиндрами. Считается, что сначала за счет трения материал удерживается на жесткой поверхности, затем происходит срыв материала. Случай, когда в процессе всего деформирования выполняется условие прилипания на жестких поверхностях, следует рассматривать как частный при предельных значениях постоянных. Найдены условия зарождения и развития вязкопластического течения, получены закономерности продвижения упругопластических границ при торможении и повторном пластическом течении. В сравнении с условиями полного прилипания при имеющейся возможности проскальзывания течение возникает при больших угловых скоростях, и упругопластическая граница медленнее продвигается по материалу. Рассчитаны поля перемещений, деформаций, напряжений и скоростей на всех стадиях процесса.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ № МК-2879.2014.1 и поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания вузам на выполнение НИР (№ 2014/292).

Литература

- А.А. Буренин, Г.И. Быковцев, Л.В. Ковтанюк. Об одной простой модели для упругопластической среды при конечных деформациях. ДАН. 1996, 4, с. 68 –76.

- П.М. Огибалов, А.Х. Мирзаджанзаде. Нестационарные движения вязкопластических сред. Изд-во МГУ. 1970, 415 с.