Моделирование механических свойств полимеров, подвергнутых воздействию ионизирующего излучения

Мержиевский Л.А., Воронин М.С.

Новосибирск, Россия

При облучении полимеров существенно меняется их структура, что, в свою очередь, приводит к изменениям их физико-механических свойств. Основное влияние ионизирующего излучения на химическую структуру и физические свойства полимеров заключается в том, что при его воздействии главная цепь полимера может претерпевать разрывы или деструктировать, то есть полимерные молекулы разрываются на более мелкие фрагменты. Кроме того, возможен и процесс сшивания – соединение соседних молекул друг с другом поперечными связями, в результате чего образуются молекулы более крупных размеров. Это открывает возможности целенаправленной модификации свойств полимеров с ионизирующего излучения. В этой связи является актуальным исследование влияния такого воздействия на механические свойства полимерных материалов. В работе [1] были проведены экспериментальные исследования влияния излучения на механические свойства ряда полимеров.

В данной работе построена модель, описывающая изменение механических характеристик облученных образцов. Используется модель вязкоупругого тела максвелловскго типа. Для учета влияния ионизирующего излучения на свойства полимеров строятся соответствующие определяющие соотношения, включающих уравнения состояния при нешаровом тензоре деформаций и зависимости для времени релаксации касательных напряжений от параметров, характеризующих состояние среды. Проведены расчеты диаграмм деформирования исходных и облученных образцов. Результаты расчетов хорошо описывают полученные в [1] данные.

Работа выполнена при поддержке Интеграционного проекта СО РАН № 64 и гранта РФФИ № 12-01-00726.

Литература

- Л.А. Мержиевский, Е.В. Карпов, Е.О. Авсейко, М.В. Коробейников, Е.А. Штарклев. Влияние ионизирующего излучения на механические свойства полимеров. Труды V Российской научно-технической конференции РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ  (Электронный ресурс). Екатеринбург: ИМАШ УрО РАН, 2011. Электрон. оптич. диск, вкладка «Публикации».