РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ ДЕФОРМИРОВАНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ, ОСНОВАННОГО НА ВАРИАЦИОННОЙ ПОСТАНОВКЕ

Горшков А.В., Спевак Л.Ф.

Екатеринбург, Россия

Многие конструкции, в частности машиностроительные, представляют собой объединение областей с различными свойствами. В данной работе для расчета трехмерных конструкций предлагается использовать метод разделения переменных, основанный на вариационной постановке [1 – 3]. В работах [3 – 5] предлагаемым методом решен ряд задач деформирования с учетом разрушения.

В основе реализации подхода лежат метод конечных элементов и вариационный принцип скоростей и напряжений. Согласно методу конечных элементов области с различными свойствами разбиваются на подобласти – конечные элементы. В каждой подобласти искомое решение аппроксимируется с помощью линейной комбинации некоторого набора базисных функций. Коэффициенты при базисных функциях – неизвестные функции времени, которые в каждый момент времени являются варьируемыми параметрами. Подставляя аппроксимации решения в функционал вариационного принципа и записывая после интегрирования по областям условия экстремума, получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно варьируемых параметров. Эта система дополняется условиями сопряжения на внутренних границах областей. Если нет скольжения, то добавляются условия непрерывности перемещений (скоростей) и условия равновесия сил на границе. Если есть скольжение, то добавляются условия непроницания (нормальные к поверхности компоненты скорости совпадают), условия равновесия нормальных усилий, а также закон трения. Решение полученной системы обыкновенных дифференциальных уравнений дает решение задачи на заданном промежутке времени в рамках исходной постановки.

Построенный таким образом алгоритм был реализован в виде программы для решения трехмерных задач деформирования областей, состоящих из зон с различными свойствами. Рассмотрен модельный пример деформирования трехслойной заготовки.

Работа выполнена при частичной поддержке Программы президиума РАН № 15, проект № 12-П-1-1025.

Литература

- В.Л. Колмогоров Метод расчета НДС в общей краевой задаче развитого течения. Вестник ПГТУ. Механика. 1995, N 2, с. 87 – 98.

- V.L.Kolmogorov, V.P.Fedotov, L.F.Spevak. A mathematical model for the formation and development of defects in metals. Studies in Applied Mechanics. Advanced Methods in Materials Processing Defects. Elsevier. 1997, №45, p. 51 – 60.

- V.L.Kolmogorov, L.F.Spevak, A.V.Gorshkov. A method for calculating the stress-strain state in the general boundary value problem of metal forming – part 2. Int. J. of Solids and Structures. 1999, №36, p. 1263 –1275.

- Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Решение динамических задач пластичности основанным на вариационной постановке методом разделения переменных. Математическое моделирование. 2000, т. 12, №7, с. 36 – 40.

- V. L. Kolmogorov, L. F. Spevak, R. V. Churbayev. On the technique used to determine plasticity margin in high-speed deformation under high pressure.  International Journal of Mechanical Sciences. 2008, vol. 50/4, p. 676 – 682.