ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРВЫЧИСЛИТЕЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ПОТЕНЦИАЛА МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Федотов В.П., Спевак Л.Ф., Нефедова О.А.

- Екатеринбург, Россия

Введение. Работа посвящена развитию подхода к реализации метода граничных элементов, направленного на распараллеливание вычислений, для решения двумерных задач об установившихся потенциальных течениях. Все большая доступность супервычислителей в настоящее время повышает интерес к методам решения краевых задач, допускающим распараллеливание счета на уровне алгоритма. В связи с этим, разработка подобных алгоритмов и их программная реализация на многопроцессорных комплекса приобретает все большее распространение и применение на практике.

В основу алгоритма решения задач теории потенциала положена методика применения метода граничных элементов [1], основанная на точном вычислении интегралов по граничным элементам с помощью полученных авторами аналитических формул и параллельных вычисления на каждом этапе решения. Разработанный подход и созданные на его основе программы показали свою эффективность для решения линейных задач теории упругости, а также нестационарных задач диффузии и теплопроводности [2].

Разработанный в данной работе программный продукт позволяет строить решение краевой задачи теории потенциала

| Δθx=−fx, x∈Ω, |  | (1) |
| --- | --- | --- |
| θx0=θx0, x0∈S1, | (2) |  |
| qx0=qx0, x0∈S2 | (3) |  |

для произвольной двумерной области Ω с поверхностью S=S1∪S2. Задача (1) – (3) описывает многие физические задачи, например, задачи кручения призматического стержня, потока тепла, течения жидкости, передачи электричества. Графический редактор программы позволяет интерактивно строить многосвязную исследуемую область, задавать параметры разбиения границы на элементы, а также физические параметры материала, граничные условия и расчетную внутреннюю область. Внешняя граница и граница внутренней расчетной области моделируются замкнутыми ломаными линиями. Расчетный модуль предусматривает возможность решения однородных задач (fx≡0), а также неоднородных задач для случаев гармонической и произвольной функций fx. Для всех этих случаев были рассмотрены примеры, проведен анализ эффективности распараллеливания алгоритма.

Работа выполнена при поддержке Региональной целевой программы развития вычислительных, телекоммуникационных и информационных ресурсов УрО РАН – РЦП-2014, проект № РЦП-14-П1.

- Литература

- В.П. Федотов, Л.Ф. Спевак. Модифицированный метод граничных элементов в задачах механики, теплопроводности и диффузии. Екатеринбург: УрО РАН. 2009, 164с.

- В.П. Федотов, О.А. Нефедова. Применение модифицированного метода граничных элементов для решения параболических задач. Вестник СамГТУ. Сер. Физ.-мат. науки. 2011, Т25, №4, с. 93–101.