ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДИССИПАТИВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ

Иранова А.А., Зотеев В.Е.

г. Самара, Россия

Большой класс механических систем (МС) образуют системы, в которых происходит диссипация энергии колебаний. К таким МС можно отнести отдельные и взаимодействующие механизмы, их узлы и детали, а также конструкционные материалы, применяемые в машиностроении. Оперативная и достоверная оценка технического состояния МС является одной из основных проблем в машиностроении.

При диагностике технического состояния МС традиционно и широко используются методы, основанные на анализе изменения диссипативных характеристик системы в процессе ее эксплуатации, прочных и других испытаний. Результаты многочисленных исследований на конкретных примерах подтверждают непосредственную связь между техническим состоянием МС (например, усталостным разрушением материалов, возникновением и развитием микротрещин в деталях, значительным износом контактирующих поверхностей, технологическим браком при сборке и т.п.) и динамическими характеристиками (ДХ) системы.

Улучшение качества машиностроительных конструкций требует разработки и применения при диагностике технического состояния МС высокоточных, оперативных методов оценки ДХ. Этим требованиям удовлетворяет класс линейно-параметрических дискретных моделей (ЛПДМ), которые эффективно используют преимущества статистического и прикладного анализа временных рядов и ориентированы на  применение современных вычислительных средств с их богатым математическим обеспечением.

В данной работе рассмотрен метод определения динамических характеристик диссипативных систем на основе среднеквадратичных оценок параметров авторегрессионных моделей, которые описывают временные последовательности отсчетов ординат свободных колебаний. Численно-аналитические исследования показывают значительное повышение точности вычисления динамических характеристик диссипативной системы при применении данного метода.

Цель работы – оценка технического состояния диссипативных механических систем на основе разностных уравнений на примере авторегрессионной модели колебаний диссипативных систем с турбулентным трением, математическая модель которых описывается функцией вида:

yt=a01+δ0Tt−1cosωt+ψ0

где ω и δ0 – частота и декремент колебаний; T=2πω−1 – период колебаний; a0 и ψ0 – начальные амплитуда и фаза колебаний.

При равномерной дискретизации, то есть при t=τk, где τ– период дискретизации, k=0, 1, 2, …, временная последовательность отсчетов ординат свободных колебаний систем с турбулентным трением описывается выражением:

yk=a01+δ0τTk−1cosωτk+ψ0.  				          		  	(1)

Дискретная модель (1) нелинейна относительно динамических характеристик ω и δ0. В связи с этим вычисление и статистический анализ среднеквадратичных оценок ДХ существенно затруднены. Устранить этот недостаток можно за счет применения линейно параметрической дискретной модели, рекуррентная формула которой связывает три последовательных отсчета дискретной функции (1) (2):

yk+yk−2=λ0yk−1−λ1kyk+k−2yk−2+λ2k−1yk−1, k=2, 3, ..., N−1. 		(2)

Коэффициенты линейно параметрической дискретной модели λj связаны с динамическими характеристиками системы соотношениями:

λ0=2cosωτ, 	λ1=δ0τT,	 λ2=λ0λ1.

В практике эксперимента результаты наблюдений yk содержат аддитивную помеху εk, которую в первом приближении можно считать нормально распределенной случайной величиной с нулевым математическим ожиданием, значения которой некоррелированы между собой: yk=yk+εk. В таком случае линейно параметрическая дискретная модель принимает вид стохастического разностного уравнения:

y0=λ3+ε0,y1=λ4+ε1,yk+yk−2=λ0yk−1−λ1kyk+k−2yk−2+λ2k−1yk−1+ηk,			(3)

где λ3=a0cosψ0,	λ4=a01+λ1cosωτ cosψ0−sinωτ sinψ0.

В матричной форме ЛПДМ, описывающая свободные колебания диссипативной системы с турбулентным трением, имеет вид обобщенной регрессионной модели:

b=Fλ+η											(4)

По найденным значениям λj частота ω и  декремент  δ0 колебаний, начальная амплитуда   a0 и фаза колебаний  ψ0 вычисляются  соответственно по формулам:

ω=1τarccosλ02,       δ0=2πλ1arccosλ02, a0=2λ32−λ0λ3λ41+λ1+λ421+λ124−λ02,

ψ0=arctgλ0λ3−2λ41+λ1λ34−λ02.						           		(5)

Применение статистических методов при вычислении коэффициентов ЛПДМ λj позволяет существенно повысить  точность оценивания. Но вычисление среднеквадратичных оценок λj по обобщенной регрессионной модели: k=1Nbk−j=04λjfk,j+12=k=1Nηk2⇒minприводит к значительному асимптотическому смещению в оценках в связи с большой корреляцией между отсчетами эквивалентного случайного возмущения ηk и элементами матрицы fkj. Этот недостаток можно устранить за счет использования итерационной процедуры при вычислении среднеквадратичных оценок.

Вычисление среднеквадратичных оценок коэффициентов λj на основании минимизации функционала Jλ=Pλ−1b−Pλ−1Fλ2=ε2⇒min дает существенное уменьшение асимптотического смещения и тем самым повысить точность вычислений динамических характеристик.

Рассмотрим итерационную процедуру вычисления среднеквадратичных оценок коэффициентов λj. Сперва вычисляются первоначальные МНК–оценки λj0: b−Fλ2=η2⇒min. Затем формируется матрица Pλ≈Pλ1λ00,λ10 и находятся уточненные оценки λj1 коэффициентов ЛПДМ. Эти оценки используем для вычисления второго приближения матрицы Pλ≈Pλ2λ01,λ11 и т.д. Процесс уточнения продолжаем, пока не будет выполнено условиеλi−1−λi+λi−22λi−1<0,01. За истинные значения коэффициентов ЛПДМ принимаем найденные на последней итерации оценки λji и по ним вычисляем динамические характеристики диссипативной системы по формулам (5).

Были проведены численно-аналитические исследования зависимости относительной погрешности вычисления динамических характеристик диссипативной системы от τT. Результаты проведенных исследований представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Зависимость динамической характеристики системы (частоты колебаний) от изменения периода дискретизации

Рис. 2. Зависимость динамической характеристики системы (декремента колебаний) от изменения периода дискретизации

Вычисление коэффициентов ЛПДМ  по обобщенной регрессионной модели основывается на выражении:

λ=FTF−1FTb.										(6)

Учитывая первое уравнение в обобщенной регрессионной модели, представим (6) в следующем виде:

λ=FTF−1FTFλт+η=λт+FTF−1FTη,						(7)

где λт=λ0, λ1,λ2,λ3,λ4T– вектор точных значений коэффициентов ЛПДМ в форме (6).

Исследуем смещение в среднеквадратичных оценках , вычисленных по формуле (6):

Mλ≈λт+FTF−1MFTη,

где при малых значениях случайного возмущения εk  можно принять FTF−1≈MFTF−1.  Представив матрицу F в виде F=F+ΔF, где возмущение матрицы ΔF обусловлено помехой εk, получим:

MFTη=FTMη+MΔFTη=MΔFTη,

Mλ≈λт+FTF−1MΔFTη,						                     (8)

где MΔFTη=X– пятимерный вектор, компоненты которого находятся по формулам:

x1=−λ0N−2+N−2N−12λ2σε2,

x2=−N−1N−2+N2N2−9N+193−6λ1σε2,

x3=−λ0N−1N−22+N2N2−9N+132λ2σε2,

x4=x5=0.

Аналогичные исследования смещения в оценках коэффициентов ЛПДМ были проведены и для итерационного метода, где вычисление  основывается на соотношении:

λ=Pλ−1FTPλ−1F−1Pλ−1FTPλ−1b,								(9)

Учитывая обобщенной регрессионной модели, представим (7) в следующем виде:

λ=Pλ−1FTPλ−1F−1Pλ−1FTPλ−1Fλт+η=λт+Pλ−1FTPλ−1F−1Pλ−1FTPλ−1η=

=λт+Pλ−1FTPλ−1F−1Pλ−1FTPλ−1Pλε=λт+Pλ−1FTPλ−1F−1Pλ−1FTε.     	    	(10)

Исследуем смещение в среднеквадратичных оценках , вычисленных по формуле (10).

Mλ≈λт+Pλ−1FTPλ−1F−1MPλ−1FTε,

где при малых значениях случайного возмущения εk  можно принять Pλ−1FTPλ−1F−1≈MPλ−1FTPλ−1F−1.

MPλ−1FTε=Pλ−1FTMε+MPλ−1ΔFTε=MPλ−1ΔFTε,

Mλ≈λт+Pλ−1FTPλ−1F−1MPλ−1ΔFTε,				 		      (11)

где MPλ−1ΔFTε=X– пятимерный вектор, компоненты которого находятся по формулам:

x1=x3=x4=x5=0,  x2=−k=2N−1k1+kλ1σε2.

Проведены численно-аналитические исследования зависимости смещения оценок (8), (11) коэффициентов ЛПДМ (6) отпериода дискретизации  при аналогичных вышеизложенному исследованию параметрах. Результаты исследований зависимости смещения оценок коэффициентов ЛПДМ от периода дискретизации представлены на рис. 3–рис. 4.

Рис. 3.   Зависимость смещения оценки  λ1, вычисленной по обобщенной регрессионной модели, от периода дискретизации τ

Рис. 4.   Зависимость смещения оценки  λ1, вычисленной на основе итерационного метода, от периода дискретизации τ

По результатам проведенных численно-аналитических исследований можно сделать вывод о том, что применение итерационной процедуры при вычислении коэффициентов ЛПДМ  позволяет существенно повысить точность оценивания динамических характеристик.

В данной работе также рассматривался вопрос о сходимости используемой итерационной процедуры.

Обозначим векторную функцию qλ=FTUλ−1F−1FTUλ−1b, где q=q0, q1, ...,q4∈R5. Тогда задача сводится к решению системы нелинейных уравнений вида λ=qλ. Применим метод простых итераций λ(k)=qλ(k−1), k=1, 2, ...  для решения этой задачи. Достаточным условием сходимости этого метода является выполнение неравенства W<1, где W– матрица размера 5×5, элементы  которой находятся по формулам: wij=∂qi−1∂λj−1 при  i=1, 2, ..., 5, j=1, 2,...,5. Поскольку вектор qλ зависит только от коэффициентов λ0 и λ1, то элементыwij=0 при  i=1, 2, ..., 5, j=3, 4, 5.

Норма матрицы W находим по формуле:

W=qλ0'2+qλ1'2,         						                                  (12)

где qλ0'∈R5, qλ1'∈R5 – вектора, компоненты которых находятся путем дифференцирования компонент вектора qλ по λ0 и λ1 соответственно.

В результате несложных преобразований можно получить:

qλi'=FTUλ−1F−1FTUλ−1Uλi'Uλ−1FFTUλ−1F−1FTUλ−1−Eb, 				   (13)

i=0, 1.

Из (6) можно получить:

FTUλ−1F−1FTUλ−1b=λт+FTUλ−1 F−1FTPλ−1Tε,					(10)

где λт– точные значения вектора λ.

Если аддитивная помеха в результатах наблюдений ε=0, тогда имеем: qλi'=0⇒W=0<1. Значит, в случае отсутствия погрешности в результатах наблюдений итерационный метод оценивания коэффициентов стохастического разностного уравнения сходится.

Если аддитивная помеха в результатах наблюдений ε≠0, тогда:

qλi'=APλ−1Uλ'Pλ−1TPλ−1FA−Eε, 	i=0, 1						(11)

где A=FTUλ−1F−1FTPλ−1T.

В результате норму матрицы W с учетом (11) можно отыскать по формуле:

W≤qλ0'+qλ1'

APλ−1Uλ0'Pλ−1TPλ−1FA−E+APλ−1Uλ1'Pλ−1TPλ−1FA−Eε.			 (12)

Таким образом, для сходимости итерационного метода необходимо выполнение неравенства:

ε<1APλ−1Uλ0'Pλ−1TPλ−1FA−E+APλ−1Uλ1'Pλ−1TPλ−1FA−E.				(13)

Были проведены численно-аналитические исследования зависимости нормы матрицы W и ее оценки  от аддитивной помехи в результатах наблюдений при τT=0,2, N=100, δ0=0,05, ψ0=1. Результаты вычислений представлены на рис. 5.

Рис.5. Зависимость нормы матрицы W и ее оценки от аддитивной погрешности в результатах наблюдений

Из данного графика можно сделать вывод о том, что итерационный процесс среднеквадратичного оценивания коэффициентов стохастического разностного уравнения сходится к точным значениям коэффициентов при ε=0÷9%.

При аддитивной помехе в результатах измерений необходимо использовать выборки большого объема N, позволяющие посредством статистических методов обработки экспериментальных данных обеспечить помехозащищенность оценок. Стремление  к увеличению N при ограниченном времени переходного процесса в системе требует уменьшения периода дискретизации τ.  Однако проведенные исследования показали, что значительное уменьшение τ приводит к неустойчивости алгоритмов вычисления коэффициентов λj. Для того, чтобы выяснить причины подобного явления, были проведены численно-аналитические исследования зависимости коэффициентов корреляций Rij между столбцами матрицы нормальной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) от периода дискретизации τ. На рис. 6 представлены графики зависимости парных коэффициентов корреляции R12и R23 от τT для систем с турбулентным трением при применении обобщенной регрессионной модели, а также итерационного метода.

Рис. 6. Зависимости коэффициентов  корреляцииR12 и R23 вектор-столбцов матрицы СЛАУ от изменения периода дискретизации

Видно, что имеет место существенная корреляция между столбцами матрицы при отклонении значения τот  величины 0,25T. Эта корреляция ухудшает обусловленность матрицы СЛАУ. Наилучшая вычислительная обусловленность обеспечивается при «расстоянии» между регрессорами равном 0,25T. Однако в моделях данного типа обеспечение оптимального «расстояния» между регрессорами будет означать фиксацию величины периода дискретизации  τ, что в свою очередь приведет к ограничению объема выборки N и числа уравнений в переопределенной СЛАУ.	Таким образом, повысить устойчивость вычислений при уменьшении периода дискретизации можно путем разработки модели, в которой «расстояние» между регрессорами может варьироваться независимо от τ. Для  систем с турбулентным трением была получена подобная усовершенствованная ЛПДМ колебаний:

λ0yk−l−λ1klyk+kl−2yk−2l+λ2kl−1yk−l=yk+yk−2l,				(14)

где k=0, 1, 2, ..., N−2l−1.

Уравнение (14) описывает инвариантную к уменьшению периода дискретизации модель, поскольку «расстояние между регрессорами» в ней τ1=lτ зависит от некоторого параметра l, посредством которого при любом τ можно обеспечить оптимальное значение величины τ1=0,25T.  В виде стохастического разного уравнения  данная модель выглядит следующим образом:

y0=λ3+ε0,y1=λ4+ε1,yk+yk−2l=λ0yk−l−λ1klyk+kl−2yk−2l+λ2kl−1yk−l+ηk−2l+3,

где λ0=2cosωτl, 	λ1=δ0τlT,	 λ2=λ0λ1,	λ3=a0cosψ0,

λ4=a01+δ0τTcosωτ cosψ0−sinωτ sinψ0.						(15)

Используя (15), можно получить:

ω=1τlarccosλ02,  δ0=2πλ1arccosλ02,

a0=λ32−21+λ1lλ3λ4cos1larccosλ02+1+λ1l2λ42sin1larccosλ02,

ψ0=arctg1sin1larccosλ02cos1larccosλ02−l+λ1λ4lλ3.

Таким образом, получили модель, в которой «расстояние» между регрессорами можно варьировать с помощью параметра l. При любом малом значении периода дискретизации обеспечивается оптимальная величина τ1=0,25T:

lопт=T4τ.											(16)

Были проведены численно-аналитические исследования, подтверждающие эффективность модифицированной модели при малых значений τ по сравнению с базовыми. На рис. 7 и 8 представлена зависимость погрешности вычисления частоты и декремента колебаний от случайной аддитивной помехи (τT=0,01, число усреднений равно 100) при использовании обобщенной усовершенствованной регрессионной модели, а также модифицированного итерационного метода. На рис. 9 представлены графики зависимости парных коэффициентов корреляции R12и R23 от τT для систем с турбулентным трением при применении усовершенствованной обобщенной регрессионной модели, а также модифицированного итерационного метода.

Рис. 7. Зависимости относительной погрешности вычисления ДХ системы (частоты и декремента колебаний) при применении обобщенной регрессионной модели и усовершенствованной обобщенной регрессионной модели

Рис. 8. Зависимости относительной погрешности вычисления ДХ системы (частоты и декремента колебаний) при применении итерационного метода и модифицированного итерационного метода

Рис. 9. Зависимости коэффициентов  корреляцииR12 и R23 вектор-столбцов матрицы СЛАУ от изменения периода дискретизации при использовании усовершенствованных моделей

Полученные зависимости позволяют сделать следующие выводы. Уменьшение τ (и как следствие увеличение выборки N при фиксированной длине реализации) при соответственном выборе параметра l позволяет существенно улучшить точность вычисления ДХ.

Основные выводы

В результате выполнения данной работы сделаны следующие выводы:

- построена ЛПДМ колебаний систем с турбулентным трением в форме стохастических разностных уравнений;

- показана эффективность итерационного метода среднеквадратичного оценивания коэффициентов ЛПДМ;

- построена область допустимого изменения параметров модели и режима обработки экспериментальных данных, обеспечивающих устойчивость среднеквадратичного оценивания коэффициентов ЛПДМ;

- предложен эффективный способ повышения вычислительной устойчивости среднеквадратичного оценивания коэффициентов линейно параметрической дискретной модели;

- найдена область сходимости итерационного метода среднеквадратичного оценивания коэффициентов стохастического разностного уравнения.