Оценка напряженно-деформированного состояния слоистых анизотропных стержней

Горынин Г.Л., Немировский Ю.В.

г. Ханты-Мансийск, г. Новосибирск

Рассмотрим задачу о растяжении многослойного стержня (рис. 1), механические и геометрические характеристики которого симметричны относительно продольной плоскости yOz. Каждый из слоев стержня состоит из упругого ортотропного материала, подчиняющегося закону Гука:

1

2

Рис. 1.  1 – основное напряженно-деформированное состояние;

2 – кромочный пограничный слой.

y

x

z

P

σααi=Εαziezzi+η∈x,yΕαηieηηi,  i=1,s,

σαβi=2μαβieαβi, α,β∈x,y, α≠β,      (1)

где s – число слоев; σαβi, eαβi - компоненты тензоров напряжений и деформаций для i-го слоя; Εαzi, μαβi - упругие константы (9 шт.). Первое равенство закона Гука (1) может быть записано в иной форме, с использованием другой системы упругих констант:

exxi=σxxiΕxi−νxyiσyyiΕyi−νxziσzziΕzi, eyyi=−νyxiσxxiΕxi+σyyiΕyi−νyziσzziΕzi,

ezzi=−νzxiσxxiΕxi−νzyiσyyiΕyi+σzziΕzi, (2)

где для упругих  констант справедливы следующие выражения

νxzi=ΕzxiΕyyi−ΕzyiΕxyiΕxxiΕyyi−Εxyi2,  νyzi=ΕzyiΕxxi−ΕzxiΕxyiΕxxiΕyyi−Εxyi2, νyziΕzi=νzyiΕyi;

Εzi=Εzzi−Εzxiνxzi−Εzyiνyzi.                                     (3)

Представляет интерес совместная работа слоев, поэтому данную задачу будем рассматривать как пространственную задачу теории упругости в постановке Сен-Венана, где на торцах стержня задана  интегральная характеристика –растягивающая сила P. Решение такой задачи в общем случае не имеет аналитического решения, однако  метод жесткостных функций (второе название – метод асимптотического расщепления), разработанный авторами [1], гарантирует, что точное решение данной задачи может быть представлено в виде:

uzi=w0z,   uαi=Uαidw0dz,

σzzi=τzzidw0dz,  σαβi=ταβidw0dz,  σzαi=0, α,β∈x,y,     (4)

где  Uαi,  ταβi - жесткостные функции, зависящие только о поперечных координат x и y;  w0z - функция продольного смещения, подчиняющаяся уравнению:

Gdw0dz=P,                                                                     (5)

где  G- продольная жесткость сечения слоистого стержня.

Жесткостные функции, входящие в формулы (4), являются решениями краевой задачи в поперечном сечении стержня:

∂ταxi∂x+∂ταyi∂y=0, α∈x,y.                                       (6)

условия на боковой поверхности стержня:

ταxi=0 при х=0  и  х=1,    ταyi=0 при y=-0.5b  и  y=0.5b,  α∈x,y.             (7)

условия сопряжения жесткостных функций на границах между слоями плиты

ταxi=ταxj,  Uαi=Uαj,  i, j=1, s, α∈x,y;                        (8)

связь между жесткостными функциями вектора перемещений и тензора напряжений

τααi=Εαxi∂Uxi∂x+Εαyi∂Uyi∂y+Εzαi,       α∈x,y,z,

τxyi=μxyi∂Uxwi∂y+∂Uywi∂x.                                                  (9)

Продольная жесткость G равняется интегралу жесткостных функций по сечению стержня:

G=i=1sτzziFi,                                                             (10)

где Fi- площадь сечения i-го слоя.

Рис. 2.  a) Взаимодействие кромочных пограничных слоев с областью основного напряженного состояния в сечении многослойного стержня. б) Взаимодействие кромочного пограничного слоя в одном из слоев стержня с соседними слоями  и  областью основного напряженного состояния.

P1

P1

P1

P1

Pn

Pn

P2

P2

P2

P2

Pn

Pn

Pi

τxy

τxy

а)

б)

Краевая задача (6)-(9) в общем случае не имеет аналитического решения, т.к. вблизи продольных кромок стержня возникают кромочные пограничные слои [2]. Из анализа таких задач известно, что внутри кромочных слоев возникают внутренние силы, стремящиеся оторвать слои друг от друга и сдвинуть из относительно друг друга (рис. 2б). Вне этих кромочных слоев материальные слои не давят друг на друга, а общее напряженно-деформированное состояние является однородным.

Поставим задачу только для основного решения, для этого изменим краевые условия (7), в соответствии с рис. 2а будем считать, что

τyyi=Pi, τxyi=0 при y=-0.5b  и  y=0.5b.                                  (11)

Уравнения   краевой задачи (6)-(9), (11) для жесткостных функций  ταβiбудут выполняться тождественно, если  положить, что внутри сечения стержня в каждой точке i-го слоя справедливы равенства

τxxi=0,  τxyi=0,   τyyi=Pi,   i=1, s.                                                     (12)

Докажем, что их выполнение не противоречит равенствам, в которых задействованы жесткостные функции Uαi, будем считать, что эти функции имеют вид:

Uxi=−ζxzix,     Uyi=−ζyz y,                                             (13)

где ζxzi, ζyz - константы, которые требуют своего определения, и которые, с учетом равенств (4),  имеют физический смысл: константа ζxzi- это отношение деформации вдоль оси х к деформации вдоль оси  z для слоя с номером i, т.е. это коэффициент Пуассона в направлении оси x для  i-го слоя при условии, что он деформируется совместно с другими слоями; константа ζyz - это коэффициент Пуассона в направлении оси y для всего стержня или средний коэффициент Пуассона.

При законе (13) второе равенство (12) с учетом формул (9) выполняется тождественно, а из двух других получается система уравнений

−Εxxiζxzi−Εxyiζyz+Εzxi=0,    i=1, s.

−Εyxiζxzi−Εyyiζyz+Εzyi=Pi.                                               (14)

Преобразуем первое уравнение (14)

ζxzi=1ΕxxiΕzxi−Εxyiζyz,                                               (15)

и подставим во второе

Pi=ΕxxiΕyyi−Εxyi2ΕxxiΔνyzi,                                             (16)

где величина Δνyzi - это отклонение коэффициента Пуассона материала слоя от среднего значения для всего стержня:

Δνyzi=νyzi−ζyz.                                                          (17)

Из рис. 2a следует, что для отсеченного кромочного слоя должны выполняться уравнение равновесия, сумма сил в направлении оси y равна нулю:

i=1sPiΔhi=0,                                                                (18)

где Δhi- высота i-го слоя. Уравнение равновесия для моментов выполняется тождественно в силу симметрии механических и геометрических свойств сечения стержня.

Подставим равенство (16) в равенство (18) и учтем выражение (17), получим формулу для среднего коэффициента Пуассона

ζyz=i=1sΕxxiΕyyi−Εxyi2ΕxxiνyziΔhi/i=1sΕxxiΕyyi−Εxyi2ΕxxiΔhi.       (19)

Из равенств (3) следует очевидное тождество

νxzi=1ΕxxiΕzxi−Εxyiνyzi ,                                          (20)

Воспользуемся им и преобразуем равенство (15)

ζxzi=νxzi+ΕxyiΕxxiΔνyzi.                                               (21)

Подставим формулы (3) в равенство (9) и воспользуемся равенством (21)

τzzi=Εzi+ΕxxiΕyyi−Εxyi2ΕxxiνyziΔνyzi.                            (22)

Подставим полученное выражение в равенство (10), получим выражение для продольной жесткости:

G=i=1sΕziFi+ΕxxiΕyyi−Εxyi2ΕxxiνyziΔνyziFi.                       (23)

Из равенств (4), (5) и (22) следует выражение для продольных напряжений при растяжении слоистого стержня силой P:

σzzi=Εzi+ΕxxiΕyyi−Εxyi2ΕxxiνyziΔνyziPG.                     (24)

Величина ΕziFi - это продольная жесткость i-го слоя стержня при его обособленном растяжении от других слоев, тогда величина i=1sΕziFi - это сумма жесткостей всех обособленных слоев стержня, она зависит только от одной упругой константы на каждом слое. Выражение (23) показывает, что продольная жесткость стержня при совместной деформации слоев отличается от суммы жесткостей всех обособленных слоев стержня на величину, зависящую как от абсолютных значений коэффициентов Пуассона νyzi для каждого слоя стержня, так и от величины их отличия от эффективного коэффициента Пуассона Δνyzi.  В общем случае жесткость стержня зависит от всех шести упругих констант.

Если же коэффициенты Пуассона  νyzi совпадают для всех слоев, то, как это следует из выражений (17) и (19), величина Δνyzi тождественно равняется нулю. В этом случае продольная жесткость совпадает с суммой жесткостей каждого из слоев и выражения для нее и продольных напряжений принимают обычный «сопроматовский» вид:

G=i=1sΕziFi,   σzzi=ΕziPG.

Полученные формулы (23), (24) могут быть полезны для оценки полученных результатов при проведении механических испытаний слоистых композитов на растяжение-сжатие.

Литература

- Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Пространственные задачи изгиба и кручения слоистых конструкций. Метод асимптотического расщепления. – Новосибирск: Наука, 2004. – 408 с.

- Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Кромочный эффект в слоистых изотропных композитах // Избранные вопросы теории упругости, пластичности и ползучести. – Ереван: Издательство «Гитутюн» НАН Армении, 2006. – С. 127–137.