А.И. Минеев, Ю.А. Афанасьев, В.И. Афанасов (Сибирский федеральный университет; Красноярский филиал ОАО «СУЭК»)

Планирование, поддержание и восстановление работоспособности экскаваторов различной единичной мощности

Поддержание и восстановление работоспособности экскаваторов различной мощности применением диагностирования и индивидуального прогнозирования остаточного ресурса по текущим значениям контролируемых параметров значительно повышает эффективность технической эксплуатации экскаваторов.  Однако эту задачу можно реализовать при ведении строгого учета по каждой машине времени нахождения ее в работе и фактической наработки в моточасах, что предусмотрено ГОСТ 25646-95, а также изменением значений показателей надежности в зависимости от наработки с начала эксплуатации.

Роль диагностирования при организации поддержания и восстановления работоспособности экскаваторов меняется в зависимости от состояния нормативной и технической базы, а также использования информационных технологий при планировании технической эксплуатации парка машин.

Системный подход к управлению технической эксплуатацией парка машин предусматривает четыре подсистемы (рис. 1).

Первая подсистема имеет место при отсутствии нормативной и технической базы диагностирования, когда реализуются рекомендации заводов-изготовителей по проведению технических обслуживании и ремонтов (текущих — ТР и капитальных — КР) в соответствии с нормированными их режимами (периодичности и трудоемкости).

Вторая подсистема предусматривает наличие нормативной и материальной базы диагностирования и проведения обслуживании и ремонтов с периодичностью, установленной заводом-изготовителем, а расход материалов, запасных частей, сборочных единиц и необходимая трудоемкость для восстановления работоспособности машины регламентируются ее техническим состояние, по результатам диагностирования.

Третья подсистема предусматривает организацию технической эксплуатации на основе типовых технологических процессов, технических обслуживании и проведение ремонтов агрегатным методом по результатам диагностирования.

Четвертая подсистема основывается на проведении технических обслуживании с периодичностью, установленной заводом-изготовителем и корректируемой с учетом условий эксплуатации, а ремонты проводятся по техническому состоянию машины, определяемому диагностированием, совмещенным с обслуживанием. При этом определяется месяц постановки машины в ремонт, потребность материалов, запасных деталей и сборочных единиц, обеспечивающих восстановление ее работоспособности

Основы управления

Проведение ТО и диагностирования в соответствии с нормированием ТО и возможности корректировки периодичности его проведения в зависимости от условий эксплуатации, а ремонты проводятся по техническому состоянию машин, определяемому по результатам диагностирования

Организация технической эксплуатации на основе типовых технологических процессов ТО и проведения ремонтов агрегатным методом по результатам диагностирования

Реализация ППР с нормированием периодичности ТО и ремонтов, а трудоемкость, расход материалов и потребность запасных частей и сборочных единиц для восстановления работоспособности машины регламентируются ее техническим состоянием по результатам диагностирования

Реализация планово-предупредительных обслуживаний (ТО) и ремонтов (ТР и КР) (ППР) с нормированием режимов (периодичности и трудоемкости) ТО и ремонтов

Решаемые задачи

Составление годовых и месячных план-графиков по ТО и диагностированию. Определение месяца постановки машины в ремонт с совмещением его с ТО и использованием информационных технологий. Определение потребностей материалов, запасных деталей и сборочных единиц с распределением их по месяцам

Составление годовых и месячных план-графиков с использованием информационных технологий. Определение трудоемкости, расхода запасных деталей, и сборочных единиц для проведения ТР и КР  по результатам диагностирования с распределением их по месяцам

Составление годовых планов и месячных  план-графиков с использованием  информационных технологий

Составление годовых и месячных план-графиков с использованием информационных технологий. Определение трудоемкости, расхода запасных деталей, сборочных единиц и материалов на ремонты по результатам диагностирования

Рисунок 1. Структурная схема управления работоспособностью экскаваторов различной мощности

Начало

Ввод информационных параметров

Марка машины

КСМ, ТЧФ, НРi, Нф

КП=НPiТЧФi=НФi+1−НФiТЧФi

КП, ДР, ТЧ, НПЛ

ДР=ДК−ДП

ТЧ=ДР⋅tСМ⋅КСМ⋅КТИi

НПЛ=ТЧ⋅КП

НФ+НПЛ>ПКР

ДР=1

Да

Да

Да

1

Да

Нет

Д=1

Да

ККР, М,

ДКР, ТКР

1

Нет

2

Да

НФ<ПТР

Нет

НФ=НФ-ПТР

КТР, ДТР, ТТР

НФ<ПТО-2

Да

3

Нет

НФ=НФ-ПТО-2

Рисунок 2 – Алгоритм поддержания и восстановления работоспособности экскаваторов

(начало, окончание на следующей странице)

1

Определение контролируемых параметров Иi работоспособности машины

Иi>Идопi

Нет

Контрольно-регулировочные работы

Да

Иi>Идопi

Да

tостi

tостi>ПТР+10δ

Нет

Да

Нет

tостi>ПТО-2+5δ

Да

Нет

Да

tостi>ПТО+δ

Нет

Выработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, ТО и ремонту сборочных единиц и систем i-й машины

Ремонт i-й сборочной единицы

ТД, ТТО, ТР, ДТОРД

2

Рисунок 2 - Продолжение

3

А

КТО-2, ДТО-2, ТТО-2

Да

НФ<ПТО-1

Нет

НФ=НФ-ПТО-1

КТО-1, ДТО-1, ТТО-1

ДРМ, НПЛ, КТИ, ТЧП, ТТОР

Занесение информации в базу переменных данных

НФ, ТТОРi, ДРМi,КПi, КТИi

ПЧ, НПЛ, ДРМ, ТЧП, ТТОР

Конец

Рисунок 2 - Окончание

Представленная структурная схема управление работоспособностью экскаваторов реализуется предлагаемым алгоритмом (рис. 2) который предусматривает создание базы данных, меняющихся в процессе наработки машины.

В базу постоянных данных по каждой марке машин заносится: количество дней простоев (Дп), которое определяется суммированием выходных и праздничных дней; дней простоев по метеорологическим условиям; дней, затраченных на перебазирование машины в течение года; дней простоев по организационным причинам и в год проведения капитального ремонта добавляются дни простоя машины в нем по нормативным данным; нормативные данные по режимам ТО и ремонтов, включающие периодичность, трудоемкость проведения каждого мероприятия и дни простоев машины при выполнении работ по поддержанию и восстановлению ее работоспособности; номинальные и предельные значения контролируемых параметров и соответствующие им параметры диагностирования по каждой сборочной единице и машины в целом. Информация базы постоянных данных разбита на два раздела: всесезонные машины с возможностью корректировки наработки по месяцам и сезонные машины, используемые по назначению только в летний или зимний период.

В базу переменных данных заносится информация, изменяющаяся в зависимости от наработки с начала эксплуатации. К ней относится: фактическая наработка за предшествующий год работы машины, которая определяется по счетчику моточасов или по спидометру (HФi); суммарная трудоемкость, необходимая для проведения ТО и ремонтов в рассматриваемом году (Tтopi); необходимое количество дней простоев в ТО и ремонтах в рассматриваемом году (Дрмi|); значение коэффициента перехода от Tчi к Hфi (KПi) и комплексный показатель надежности — коэффициент технического обслуживания (Ктиi) за рассматриваемый год. Причем перечисленные расчетные данные в базе сохраняются за каждый год эксплуатации машины, что позволит сделать анализ их изменения в зависимости от наработки с начала эксплуатации и более точно спрогнозировать работоспособность машины в планируемом году.

В основу всех расчетов закладываются значения фактической наработки с начала эксплуатации (НФi) и результаты предварительных исследований по влиянию наработки каждого типа машин на комплексный показатель надежности (Кти). Для многих машин установлены зависимости Кти от наработки, которые имеют вид:

Кти=А - ВНф.

Примечание. Ттиi и HРi вводятся первоначально при отсутствии этих значений в базе данных.

Ксм — коэффициент сменности;

Тчфi; — количество часов фактического рабочего времени за предшествующий рассматриваемому промежуток времени;

Кп — коэффициент перехода от количества часов рабочего времени машины к наработке по показаниям счетчика в моточасах или спидометра в километрах пробега;

Нфi — фактическая наработка с начала эксплуатации 1-й машины;

Др — количество дней нахождения машины в ремонте и простоев в технических обслуживаниях и ремонтах;

Дк — календарное количество дней в году;

Дп — количество дней простоев в году без учета простоев в ТО и ТР;

Тч — расчетное количество часов рабочего времени машины на планируемый год;

Нпл — плановая наработка машины на год в моточасах или километрах пробега;

Нф — фактическая наработка машины с начала эксплуатации;

ККР, КТР, КТО-2, КТО-1 — соответственно расчетное количество на планируемый год ремонтов и обслуживании;

М — месяц проведения капитального ремонта;

Дкр, Дтр, ДТО-2, ДТО-1 — соответственно количество дней простоев в ремонтах и обслужи -ваниях в планируемом году;

Ткр, Ттр, Тто-2, Тто-1 — соответственно трудоемкость проведения ремонтов и обслуживания в планируемом году;

ПКР, ПТР, ПТО-2, ПТО-1 — соответственно периодичность проведения ремонтов и обслуживании;

Дрм — суммарное количество дней простоев в обслуживаниях и ремонтах В планируемом году;

Ттор — суммарная трудоемкость проведения ремонтов и обслуживании в планируемом году;

Дтор — суммарное количество дней для проведения ремонтов, обслуживании и диагностики в планируемом году;

HPi — фактическая наработка машины за предшествующий планируемому год в моточасах или километрах пробега;

t — средний ресурс машин, устанавливаемый заводом-изготовителем;

Иi — текущее значение г-го контролируемого параметра;

tОСТi — остаточный ресурс, соответствующий if,-;

ИДОПi — допустимое значение i-ro контролируемого параметра;

НФi+1 — показания счетчика моточасов или спидометра пробега с начала эксплуатации на конец планируемого года (на начало следующего года);

ТД, ТТО, ТР, Дторд — соответственно трудоемкость диагностики, обслуживания, ремонтов и число дней простоев (Дторд) при выполнении этих операций.

Коэффициенты А я В определены на основе статистической обработки простоев в ТО и ремонтах за межремонтный цикл. Причем для рассмотренных типов машин коэффициент А изменяется в пределах 0,90...0,96, а В соответственно (20...32) ·10-6. С достаточной точностью (для рассматриваемых типов машин погрешность не превышала 5 %) Ктк можно определять по формуле:

КТИ=0,93−СНФ−nПКРt	(1)

где t — средний ресурс машины, устанавливаемый заводом-изготовителем; С — коэффициент, определенный с учетом предельного состояния машины при HФ = t и Кти = 0,7 (при значениях Кти< 0,7 эксплуатация машины нецелесообразна из-за снижения эффективности использования ее по назначению и значительного роста затрат на поддержание и восстановление ее работоспособности); п — количество КР, проведенных за период наработки Нф; ПКР — периодичность проведения КР.

На первом этапе алгоритмом предусмотрено определение планируемой наработки с учетом значений Кп за предыдущий период и при условии превышения суммы Нф + Нпл периодичности проведения капитального ремонта (ЛКР) выполняется диагностирование машины при ближайшем плановом ТО-1, которое оценивает техническое состояние машины в целом и целесообразность проведения капитального ремонта в планируемом году при вводе диагностируемого параметра Др = 1, или планируется проведение капитального ремонта в соответствии с рекомендациями технических нормативных правовых актов, в том числе инструкции по эксплуатации машины, разработанной заводом-изготовителем.

При диагностировании по каждой сборочной единице определяется остаточный ресурс tОCT и вырабатываются рекомендации по времени и объему выполнения операций ТО и ремонта, а также планируется потребность обменного фонда для обеспечения агрегатного метода ремонта.

Диагностирование машины можно также запланировать при любой наработке при вводе диагностического параметра  Д = 1. В этом случае трудоемкость выполняемых работ определяется с учетом обязательных операций ТО и ремонта по потребности в зависимости от технического состояния и перспектив безотказной работы машины на объекте. Основой прогнозирования ее работоспособности являются: значения £ост по всем сборочным единицам и системам, а также база данных (пополняемая после каждого воздействия) по техническому состоянию; динамика изменения контролируемых параметров в зависимости от наработки; точность планируемой наработки (погрешность расчетов по предлагаемой методике не превышает 10 %, т.е для исключения отказов машины на объекте остаточный ресурс должен превышать периодичность ТО-1, которая равна 100 моточасов работы плюс ожидаемая ошибка δ, равная 10 моточасов) и качество выполняемых работ по ТО и ремонту.

При плановом проведении ТО и ремонтов в объеме, предусмотренном нормативной документацией, простои и трудоемкость их выполнения рассчитывают без учета их диагностирования, при этом параметр Д = 1 не вводится. В этом случае трудоемкость и дни простоя в ТО и ремонтах с учетом диагностирования определяются только при Нф + Нпл > ПКР, когда вводится дополнительный параметр ДР = 1.

Реализация предлагаемой методики управления технической эксплуатацией машины позволяет снизить погрешность как минимум в 2 раза и повысить точность планирования и качество ТО и ремонтов в зависимости от наличия средств диагностирования.

Литература.

1. Подерни Р.Ю. Горные машины и комплексы для открытых работ. М.: Недра, 1985г. – 544с.

2. Ширман А., Соловьев А. Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования. НПП «Спектр», М.: 1996г.

3. Щадов М.И., Владимиров В.И., Гужовский В.В. Справочник механика открытых работ. «Эксковационные – транспортные машины непрерывного действия.» М.: Недра, 1988г.