ЛАЗЕРНЫЙ  ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ  ГЕОМЕТРИИ  РЕЗЬБЫ

Р.M. Галиулин, Д.Р. Богданов, Р.Р. Галиулина, Р.Р. Галимзянов, А.А.Петров, Колесников М.А.

Уфимский гос. авиационный  технический университет (УГАТУ), г. Уфа, РБ, РФ

ООО Научно - Внедренческое  Предприятие "ОПТЭЛ"

В настоящее время в нефтяной промышленности одной из наиболее важных и трудоемких операцией является контроль геометрии резьбовых соединений насосно-компрессорных, бурильных, обсадных труб, муфт, резьбоконтрольного и резьбонарезного инструмента и  др.

Существующий субъективный ручной и визуальный контроль геометрии резьбы изделий с помощью гладких, резьбовых калибров, слепков и шаблонов не отвечает современным требованиям. С помощью калибров невозможен контроль таких наиважнейших параметров как высота резьбы, форма и значение радиусов впадин (вершин), которые обеспечивают прочность колонн и герметичность соединений.

В ООО НВП "ОПТЭЛ" УГАТУ созданы уникальные отечественные  бесконтактные лазерные компьютерные системы "ОПТЭЛ" неразрушающего  автоматического контроля геометрии наружной и внутренней резьбы. Работа систем основана на теневых, триангуляционных и др. способах измерений с использованием полупроводниковых развертывающих фотоприемников. Электронная и программная обработка информационных сигналов обеспечивают  высокую точность и производительность бесконтактных измерений, надежность работы в производственных условиях.

Системы «ОПТЭЛ»  проводят  быстрые  компьютерные  измерения резьбы труб и муфт различных типоразмеров, создают  компьютерную  базу  данных,  упрощают  и  ускоряют  получение  и  проведение  статистического  анализа,  что  актуально  для  внедрения   современного  международного  стандарта  ISO 9001:2000.

При контроле резьбы изделий автоматически измеряются  параметры  резьбы, сохраняются в базе данных и отображаются  в виде графических номограмм и текстовых  протоколов.

Системами  «ОПТЭЛ»  контролируются параметры наружной и внутренней резьбы различных  видов  и типоразмеров  труб и муфт:

1.1. обсадных  труб  по  ГОСТ 632–80, класса «Премиум», «Батресс» и  др.

1.2. бурильных  труб  и  замков (ниппелей и муфт ЗЛКА) по  ГОСТ Р 50864-96, ТУ 3363–697–07501107–2005, ГОСТ 5286, ISO 15546  и др.,

1.3. НКТ  по  ГОСТ 633–80  и  др.

1.4. метрической  по  ГОСТ 9150  и  др.

1.5. по стандартам API - Американского Нефтяного Института: API Spec 7 NC и др.

2.Количество измеряемых точек профиля  резьбы  в  сечении  до 8000;

3.Диапазоны  измеряемых изделий:

- по  диаметрам   до  450 мм;

- по  длине   резьбы   изделия  до 200 - 300 мм;

4. Разрешающая способность измерений точки сечения профиля -   0,001  мм

5. Время  измерения  одного  сечения  резьбы  трубы  - от  10 сек.

При контроле резьбы изделий автоматически измеряются параметры резьбы по фактической профилограмме резьбы в различных сечениях по выбору пользователя, сохраняются в базе данных и отображаются в виде графических номограмм и текстовых протоколов с возможностью распечатки.

В системах "ОПТЭЛ" применен ряд технических решений, защищенных патентами, которые  позволяют  минимизировать   влияние   качества  поверхности   изделия,  его  формы, условий  эксплуатации  и   др.  В частности, в системах "ОПТЭЛ"  измерения  профиля  резьбы  труб, калибров проводятся автоматизированным оптоэлектронным теневым способом, который применим  к  любым поверхностям, в том числе и к зеркальным. Контроль точки  профиля  резьбы проводится  в узком  интервале шириной всего  лишь 0,01 мм  и  с  разрешающей  способностью  0,001 мм.

Производительность контроля  от 10 сек/сечение резьбы с  выводом  в  протоколы  измерений  cотен  параметров  резьбы.

В системах «ОПТЭЛ» в протоколы измерений выводятся для наружной и  внутренней резьбы труб и муфт – до 250 параметров, включая повитковые: шаг резьбы,  высота профиля, углы наклона сторон профиля B, G и  , радиусы закруглений профилей, угол уклона и конусность,  диаметры в основной плоскости, в плоскости торца, длина резьбы, параметры расчетного  натяга по «виртуальным» калибрам

Это количество параметров полностью соответствует ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам. Эти параметры позволяют правильно оценить годность резьбы, что нашло подтверждение на практике.

Таким образом, системы «ОПТЭЛ» обеспечивают объективный комплексный "размерный" контроль геометрических параметров резьбы с высокой  производительностью, исключают ручной субъективный контроль с помощью механических  калибров, создают компьютерную базу данных, упрощают  и  ускоряют  получение  и  проведение статистического  анализа,  что  актуально  для  внедрения   современного  стандарта  ISO 9001:2000.

Системы "ОПТЭЛ"  имеют  в своем  составе  оптико-механический блок, содержащий сканирующую  лазерные оптоэлектронные  головки, электронный блок для первичной обработки информации, компьютер  промышленного  исполнения  и оригинальное специализированное  программное  обеспечение (СПО) «ОPTEL-R» версии 6, обеспечивающее проведение автоматические измерения и обработку информации параметров резьбы,  работающее в реальном масштабе  времени, регистрацию, отображение, документирование  и  сохранение   результатов  с  передачей  их   по  компьютерной  сети. Системы  «ОПТЭЛ» работают как автономно, так и в составе автоматической линии  АСУ ТП, с выдачей полученных результатов измерений и служебных сигналов в цифровой форме.

Для измерения же параметров новой  резьбы (нестандартной) и нового типоразмера изделия с помощью систем «ОПТЭЛ» потребуется только создание, на основании чертежа Заказчика, соответствующего файла математической модели резьбы, содержащего данные о номинальных  значениях  параметров  и  допусках.

Автоматизированные лазерные  системы ОПТЭЛ прошли  сертификацию в Росстандарте  и внесены в Госреестр  средств измерений.

Новые  уникальные  отечественные системы «ОПТЭЛ»  с оригинальным программным обеспечением «OPTEL-R» позволяют нефтедобывающим и др. предприятиям решить проблему объективного высокопроизводительного комплексного контроля резьбы, ускорить освоение изготовления новых изделий, повысить  качество  изготовления  и  восстановления  бывших  в  употреблении  труб и  муфт НКТ,  что  даёт  значительный  экономический  эффект.

Высокая эффективность новых  лазерных систем "ОПТЭЛ" подтверждается опытом успешного их использования на ряде нефтедобывающих и др.  предприятиях  РФ.

Литература

1.Galiulin R.M., “Optoelectronic  computer-aided  measuring "OPTEL" systems”, in 7-th International Symposium on Laser Metrology applied to Science, Industry and Everyday Life, Proc. of SPIE (Vol. 4900), Bellingham, USA, 2002,  pp. 486-496,

2. Galiulin R.M. and others, “Optoelectronic computer-aided inspection of thread geometry”, Proceedings of SPIE (Vol. 4900),  Bellingham, USA, 2002,  pp. 633-636

- 3.Галиулин Р.М., «Оптоэлектронные системы для размерного контроля изделий сложной формы», журнал "Автометрия", Изд-во СО РАН, N 5, том 40, 2004, c. 26-37.