ЖИВУЧЕСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ПОЛЗУЧЕСТИ И РАЗРУШЕНИЯ ВАЛОВ ПРИ КРУЧЕНИИ

Никитенко А.Ф., Любашевская И.В.

Новосибирск, Россия

Рассматривается деформирование элемента конструкции с учетом двухстадийности процесса  в рамках кинетической теории ползучести Ю.Н. Работнова

ηij=Wσe∂σe∂σij, W=B1σen+1ϕ1(ω), i, j=1, 2, 3.ω=Bσeg+1ϕ(ω), ω(xk, 0)=0, ω(xk, t)=1.

ϕ1(ω)=(1−ω)m1, ϕ(ω)=(1−ω)m, 0≤m1m.

Она описывает ползучесть с одновременным учетом с феноменологических позиций процесса накопления повреждений в материале и совместно с уравнениями равновесия, соответствующими граничными условиями, соотношениями Коши и уравнениями неразрывности скоростей деформаций ползучести объединяет две самостоятельные задачи – задачу расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) элементов конструкций и времени начала их разрушения – в одну задачу.

Первая стадия характеризуется накоплением повреждений в материале и заканчивается достижением накопленными повреждениями в точке или некоторой области тела критического значения, что и является началом его разрушения. Опыт эксплуатации элементов конструкций свидетельствует, что продолжительность t стадии скрытого разрушения еще не определяет их долговечность.

Вторая стадия начинается при t>t и характеризуется распространением фронта разрушения, заканчивается она полным разрушением тела в момент времени t=tf. Предполагается вторую стадию деформирования материала отождествить с живучестью элемента конструкции, понимая под этим способность его функционировать с одновременным движением фронта разрушения. Остаточный ресурс материала этого элемента можно оценить как

R0=V[1−ω (xk, t)] dV,

а  остаточный  срок  службы  отождествить  с  продолжительностью  движения фронта разрушения.

Исследована зависимость продолжительности распространения фронта разрушения в брусьях кольцевого поперечного сечения, нагруженных постоянным моментом, от толщины стенки и используемого варианта кинетической теории ползучести.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 08-08-00316).