Исследование спрейерной оболочечной системы

с использованием современных CAE-комплексов

Сатаев В.Р.

Екатеринбург, Россия

Для установления напряженно-деформированного состояния различных систем в механике твердого тела широко применяется компьютерное моделирование. В данной работе с помощью таких программных решений исследуется спрейерная система [1]. Данная система является составной частью машины предназначенной для очистки наружной поверхности магистральных газо- и нефтетрубопроводов. При этом в процессе работы машины происходит подача хладагента в камеру охлаждения до температуры охрупчивания изоляционной пленки трубопровода [2]. Таким образом, данный объект находится в условиях локального силового и температурного воздействия. Исследования оболочечных систем, находящихся в подобных условиях, в настоящий момент не имеют освещения в научной литературе.

Целью представленной работы является определение НДС в статической задаче. Собственно сам объект исследования представляет собой пространственную систему, которая состоит из зубчатого обода, жестко соединенного с несущей рамой машины посредством подкрепляющей оболочки. По наружной поверхности обода перемещаются зубчатые колеса, передающие вращение от ротора машины через систему передаточных механизмов к исполнительным органам.

Для исследования данной системы произведен расчет с использованием конечноэлементного пакета при различных геометрических параметрах и вариантах конструктивного исполнения. Анализ полученных данных показал, что напряжения и деформации имеют сложный характер распределения, определяемый совместной работой системы на изгиб и кручение. В результате обработки полученных графических зависимостей удалось локализовать зоны максимальных напряжений всей системы, оценить полную величину перемещений. Для получения полной картины распределения напряжений в опасном сечении конструкции были получены дополнительные результаты. Для этого был использован программный пакет более высокого уровня. Обработка полученных данных позволила более точно установить характер распределения эквивалентных напряжений в системе. При этом, была установлена зависимость количества пиков на графиках от числа зубчатых колес. А с учетом эффективности использования материала определена оптимальная при конструировании толщина оболочечной части. Анализ распределений напряжений в исследуемой системе позволил сделать вывод о том, что в системе с большим количеством зубчатых колес достигается большая равномерность в напряжениях. При этом также установлено и наиболее рациональное число зубчатых колес.

Таким образом, в результате расчетов установлено напряженно-деформированное состояние спрейерной оболочечной системы, с выявлением зон максимальных напряжений, а также сформулированы рекомендации по конструированию и сделан выбор программного инструментария исследования.

Литература

1. Патент №2060006 РФ. Способ очистки полимерных покрытий с поверхности трубопровода / А.А. Поляков, Э.С. Батюшев, В.В. Житков, А.А. Артемкин, Н.М. Бирюков. 1996.

2. Поляков А.А. Новые технологии, техника для очистки полимерных изоляционных покрытий с газонефтепроводов при их ремонтах / А.А. Поляков, В.В. Житков, А.А. Поляков // Сб. науч. тр. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. вып.7. 367с.