ОЦЕНОЧНАЯ ДИАГРАММА КВАЗИХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТЕЛ С ИЕРАРХИЕЙ СТРУКТУР

Корнев В.М.

Новосибирск, Россия

Исследуется разрушение твердых тел с иерархией структур. При построении необходимых и достаточных критериев разрушения используется подход Нейбера – Новожилова для каждого структурного уровня. Рассматриваются материалы с регулярной структурой, которые имеют хрупкий или квазихрупкий тип разрушения, причем для каждого структурного уровня материала известен характерный линейный размер.

Используя модификацию модели Леонова-Панасюка-Дагдейла для трещины нормального отрыва, получено описание зоны предразрушения, когда поперечник зоны предразрушения совпадает с поперечником зоны пластичности. В достаточном дискретно-интегральном критерии осредненные напряжения не превосходят теоретическую прочность материала на растяжение, а предельное раскрытие берегов трещины непосредственно связано с предельным относительным удлинением каждого структурного уровня материала. Предлагаемая модель не совпадает с многомасштабной моделью Си.

Выведены простые соотношения для критических параметров: растягивающих напряжений, длин зон предразрушения, коэффициентов интенсивности напряжений (КИН). Получено описание разрушения для разных структурных уровней (от нано- до макро- уровней). Полученные соотношения допускают рассмотрение разрушения структурного уровня материала, когда длина трещины пренебрежимо мала. Имеет место предельный переход от достаточного критерия разрушения к необходимому критерию, когда длина зоны предразрушения стремится к нулю. Полученные критические напряжения по необходимому и достаточному критериям различаются существенно, эти критические напряжения – оценки разрушающих напряжений снизу и сверху. Предлагается в широком диапазоне изменения длин трещин рассматривать оценочную диаграмму разрушения, в которой используются критические напряжения по обоим критериям для разных структурных уровней. Выявлены при некотором уровне нагружения три области, в первой из которых длина исходной трещины не меняется (трещина устойчива), во второй длина исходной трещины увеличивается на длину зоны предразрушения (трещина подрастает, оставаясь устойчивой), в третьей длина исходной трещины увеличивается катастрофически (трещина неустойчива).

Критический КИН, полученный по достаточному критерию разрушения, вычисляется в рамках модели по диаметру зерна, модулю упругости и по предельному относительному удлинению материала.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 07-01-00163) и в рамках проекта № 11.16, входящего в программу Президиума РАН.