МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ СВЯЗИ ВО ВРЕМЯ ПОДВИЖКИ

ГРУНТОВ В ЗОНАХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ

Коробейников С.Н., Демешкин А.Г., Кургузов В.Д., Адищев В.В.

Новосибирск, Россия

Построена математическая модель процессов, действующих на волоконно-оптический кабель во время подвижки грунтов на участках тектонических разломов, позволяющая определить несущую способность кабеля, уложенного в грунте с запасом длины, учитывающим подвижки (до 5-ти метров) тектонических плит в сейсмически опасном районе. В основе решения сложной инженерно-технической задачи лежит математическое моделирование процессов деформирования кабеля в грунте, проведенное с помощью пакета конечноэлементного анализа MSC.Marc 2005 r3. Для отработки силовых характеристик действия грунта на кабель и отработки схемы движения кабеля в грунте проведен ряд установочных экспериментов. На основе отработанной модели взаимодействия грунта с кабелем проведено математическое моделирование деформирования кабеля, уложенного в грунте. Показано, что если при засыпке траншеи использовать керамзит, то кабель типа 2 (240 кН) деформируется без разрыва, а кабель типа 1 (80 кН) порвется при движении плит на 3,5 м. Если же при засыпке траншеи в качестве грунта использовать песчаник, то оба кабеля не выдерживают (рвутся) тектонических движений плит на 5 м, причем кабель типа 1 порвется уже при 1 метре движения плиты, а кабель типа 2 – при двух метрах движения плиты.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды проектов 07-01-00163, 09-08-00864), программы Президиума РАН № 11.16 и интеграционного проекта СО РАН № 115.