КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЬНЫХ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ

ДЛЯ УПРУГИХ СТРУКТУР С НЕОДНОРОДНОСТЯМИ, ДИСЛОКАЦИЯМИ И ДЕФЕКТАМИ

Игнатьева Т.В., Колосова Е.М., Наседкин А.В.

Ростов-на-Дону, Россия

В докладе рассматривается комплекс вопросов, связанных с техникой конечно-элементного исследования контактных задач для модельных и реальных трибомеханических систем с трещинами, дефектами и с неоднородностями механических свойств. Исследования прочности контактного взаимодействия тел с дефектами и неоднородностями имеют очевидное практическое значения, так как важны для анализа многих реальных трибосистем, например, трибосистемы «колесо-рельс».

Анализируются возможности конечно-элементного пакета ANSYS версии 11.0 для решения данного класса контактных задач. Существенное внимание уделено вопросам конечно-элементного моделирования контактных задач с кусочно-неоднородными и функционально-градиентными механическими свойствами в зоне контакта. Предложена техника конечно-элементных аппроксимаций с постоянными механическими свойствами в пределах каждого структурного конечного элемента и автоматизированные процедуры учета неоднородностей.

Для модельных контактных задач с неоднородными свойствами реализованы следующие этапы решения: построение конечно-элементной модели для однородных тел с заданным сгущением вблизи предполагаемой зоны контакта, модификация упругих конечных элементов путем переопределения их материальных свойств в соответствии с законом изменения неоднородности, определение контактных пар конечных элементов, численное решение задачи, постпроцессорная обработка результатов контактных взаимодействий.

В качестве модельного примера рассмотрена осесимметричная контактная задача о внедрении деформируемого параболического индентора в неоднородное упругое основание при шести различных законах неоднородности. Для оценки точности конечно-элементных расчетов и выбора входных расчетных параметров проведено сравнение результатов для однородного случая с решением Герца для однородного полупространства. Проведены серии расчетов для различных законов неоднородности и значений модулей упругости индентора и основания. Дан подробный анализ полученных результатов и сделан вывод об эффективности решения в ANSYS контактных задач для неоднородных сред по методу конечных элементов при соответствующем выборе параметров конечно-элементных сеток.

Для тел с дислокациями анализируется расширенный метод конечных элементов. При данном подходе наличие дислокаций приводит к модификации вектора правых частей в уравнении равновесия метода конечных элементов, не затрагивающем матрицу жесткостей. Кроме того, формирование добавок для вектора правых частей аналогично учету главных граничных условий со значениями скачка смещений, равными значениям вектора Бюргерса. В связи с этим моделирование задач для тел с дислокациями может быть осуществлено в ANSYS при реализации процедур учета добавочных силовых факторов, вызванных дислокациями. Приводятся примеры, демонстрирующие возможности решения в ANSYS контактных задач для тел с дислокациями по описанной методике.

Для задач о контактном взаимодействии тел с трещинами рассмотрены тела с разрезами и реализована техника ANSYS для задач механики разрушения. Здесь использованы как обычные структурные конечные элементы, так и специальные квадратичные элементы со сдвинутыми в направлении вершины трещины серединными узлами, а также процедуры вычисления коэффициентов интенсивности напряжений и J-интегралов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (08-08-00853, 08-08-00873, 09-08-01195).